| 柜号［Ｈ×Ｗ×Ｄ］ |  | 电容器［2200*1000*600］ |
| --- | --- | --- |
| 母线 |  |  |
| Ｎ线：TMY 25*3 |  |  |
| PH线 |  |  |
| 抽屉编号 |  |  |
| 小室高度 |  |  |
| 回路编号 |  |  |
| 回路名称 |  |  |
| 一 次 元 件 | 刀开关 | HD13BX-600/31 |
|  | 断路器 熔断器 | 10[NT00-80A/3 配操作手柄1只] |
|  | 接触器 | 10［CJ16-63/11 AC220V］ |
|  | 热继电器 | 10［JR36-63 40-63A］ |
|  | 电容器 | 10［RTR 0.4-30-3配套电抗器］ |
|  | 互感器 | 3［SDH-066 40Ｈ 500/5］ |
|  | 避雷器，一次端子 | 3［YN4.5W-0.28/1.3］ |
| 二 次 元 件 | 电流表 | 3［42Ｌ6-Ａ 50/5］ |
|  | 电压表，功率因数表 | 42Ｌ6-Ｖ 0-450Ｖ 42L6-COSø AC 380v |
|  | 转换开关 | LW5-16YH3/3 LW-16M7229/7 |
|  | 有功电度表 |  |
|  | 无功电度 |  |
|  | 控制器、继电器 | JKL7CE-10 |
|  | 按钮 |  |
|  | 指示灯 | AD16-22B AC220 红 10 |
|  | 熔断器 |  |
| 原理图 |  |  |
| 接线图 |  |  |