通用比色计MODEL-F

详细介绍：
技术参数：
采用通用的罗维邦颜色标准，颜色标度为：Red:0.1-70; Yellow:0.1-70; Blue:0.1-40;Grey:0.1-3.0
具有两个型号可供选择：
MODEL-F: 用于脂肪，脂肪油，漂白虫胶，化学液体和药剂；
MODEL-F-BS684：用于植物性和动物性脂肪和油类，依据的标准是：BS684,AOCS-Cc 13e-92.

主要特点：
多用途目视比色计，以罗维邦单位来测量液体颜色（选择附件亦可测量固体和粉末样品的颜色），含有全套永不退色的有机玻璃标准色片，使用方法：操作者用肉眼观测检测管，圆的一半是光源透过样品或者是从样品反射的颜色，另一半是标准色片叠加产生的复合颜色，滑动标准色片，使得两半圆的颜色一致，即可读取颜色数据。

国际标准化组织指定“罗维邦Ｆ”型号的色度计及其变体为各种产品的法定颜色测量方法。

WSL-2比较测色仪

特点：是目视颜色匹配方法测定物质颜色的仪器，设计完全符合国际上公认的罗维朋色标度，结构简单，使用方便，容易掌握。

测量范围：

红色 R0.1-R79.9罗维朋单位

黄色 R0.1-R79.9罗维朋单位

蓝色 B0.1-B49.9罗维朋单位

中性色泽 N0.1-N3.9罗维朋单位

最小读数：0.1罗维朋单位

质量：12.5kg