UHZ-628系列磁翻柱液位计(一)

顶装式选型表（一）

| UHZ-628系列磁翻柱液位计(侧装型) |  |  | 适用介质条件 |  |  |  | 法兰 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 结构特点 | 量程(mm) | 温度(℃) | 压力 （Mpa） | 密度 （K/cm3） | 粘度（Pa.s） | DN (mm) | PN (mm) |
| C1 | 标准型 | 300-8000 | -20-150 | 0-4.0 | 0.5～2 | ≤0.04 | 20 | 1.0,1.6 |
| C2 | 高压型 |  |  | 2.45-9.6 | 0.5～2 | ≤0.04 | 20 | 2.5,4.0 |
| C3 | 高温型、高压型 |  | -20-350 |  | 0.5～2 | ≤0.04 | 20 | 6.3,10 |
| C4 | 液氨、液化石油气专用型 | 300-1500 | -20-150 | 0-4.0 | 0.45～0.7 | ≤0.05 | 20 | 2.5 |
| C5 | 耐腐型00Cr17Ni14Mo2(316L) | 300-8000 | -20-350 |  | 0.5～2 | ≤0.04 | 20 | 1.6 |
| C6 | 防腐型(PP) | 300-5000 | 20-100 | 0-0.6 | 0.5～2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 |
| C7 | 防腐型(PVC) |  | 20-60 | 0-0.5 | 0.5～2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 |
| C8 | 防腐型（ABS） |  | 20-60 | 0-0.6 | 0.5～2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 |
| C9 | 防腐型(不锈钢内衬PP) | 300-1500 | -20-100 | 0-1.0 | 0.5～2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 |
| C10 | 防腐型(不锈钢内衬PTFE) | 300-6000 | -20-200 | 0-1.0 | 0.5～2 | ≤0.05 | 25 | 1.0 |
| C11 | 食品专用型（1Cr18Ni9Ti） | 300-1500 | -20-200 | 0-1.6 | 0.5～2 | ≤0.05 | 20 | 1.6 |
| C12 | 蒸气夹套高粘度介质型（1Cr18Ni9Ti） |  | -20-150 | 0-1.0 | 0.5～2 | ≤0.05 | 25 | 1.0 |

顶（D）、底（B）装式选型表一

| UHZ-628系列磁翻柱液位计(侧装型) |  |  |  | 适用介质条件 |  |  |  | 法兰 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 结构特点 | 接液材质 | 量程(mm) | 温度(℃) | 压力 （Mpa） | 密度 （K/cm3） | 粘度（Pa.s） | DN (mm) | PN (mm) |
| D(B)1 | 不锈钢护柱式 | 1Cr18Ni9Ti 0Cr19Ni9(304) | 300～4000 | 300～4000 | 0-4.0 | 0.65～2 | ≤0.5 | 150 200 | 根据客户要求 |
| D(B)2 | 不锈钢护管式 |  | 300～4000 | 300～4000 | 0-4.0 | 0.65～2 | ≤0.5 | 150 200 |  |
| D(B)3 | 碳钢护管 | 碳钢 | 300～4000 | 300～4000 | 0-4.0 | 0.65～2 | ≤0.5 | 150 200 |  |
| D(B)4 | 防腐护柱式 | ABS、PP | 300～6000 | 300～6000 | 0-4.0 | 0.5～2 | ≤0.6 | 150 200 |  |
| D(B)5 | 适合高粘度颗粒专用型 | 1Cr18Ni9Ti | 300～4000 | 300～4000 | 0-0.6 | 0.65～2 | ≤1.5 | 200 |  |
| D(B)6 | 特殊防腐型 | 316L Ti | 300～4000 | 300～4000 | 0-4.0 | 0.65～2 | ≤0.5 | 200 |  |

| 附：仪表安装示意图 代号 | 名称 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| PVC | 聚氯乙烯 | 水、污水、轻微的腐蚀性液体 |
| PP | 聚丙烯 | 耐酸、碱、油脂、油和油剂 |
| PTFE | 聚四氟乙烯 | 耐所有化学品 |
| PVDF | 聚偏氟乙烯 | 耐油和油脂、酸、碱、溶剂 |
| PUR | 聚氨脂 | 耐燃料、热油和含油的液体 |
| PA | 聚酰胺 | 耐油、油脂、溶剂 |

附：仪表接液材质参考表

UHZ-628系列磁翻柱液位计(二)

选型表（二）

| UHZ-628□□（表一系列型号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | 不配排污阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污装置 （用于侧装） |  |
|  | Y | 底部配排污阀（压力超过6.4Mpa,无排污阀） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N | 无液位报警开关 |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制功能 |  |
|  |  | H | 高位报警、控制、记忆开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L | 低位报警、控制、记忆开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Y | 高、低位报警、控制、记忆开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T | 用户特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N | 无远传变送器装置 |  |  |  |  |  |  |  | 远传功能 |  |
|  |  |  | Y | 配远传变送器输出，二线制4-20mADC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | P | 普通防水型 |  |  |  |  |  |  | 防爆要求 |  |
|  |  |  |  | B | 本制安全型ibⅡCT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | D | 隔爆dⅡBT4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | N | 不配远传显示仪表 |  |  |  |  |  | 配二次仪表 |  |
|  |  |  |  |  | P | 配普通数字显示仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B | 配报警控制数字显示仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C | 配调节、报警数字显示仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Z | 配光柱显示报警控制仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T | 有户特殊要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H= | 测量范围(mm)（侧装式等于安装间距） |  |  |  |  | 测量指标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L = | 插入深度L(mm)(顶/底装) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ρ= | 介质密度(g/cm3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -D | 开口常压容器 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -□ | 工作压力(MPa) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -□□ | 工作温度（℃） |  |  |
| UHZ-628C1- | Y | N | N | P | N | 1000 |  | 1.0 | D | 20 |  |  | 选型举例 |

注：仪表选型须知

1 选型时,先按所需对照“选型表一”中列举的主要技术参数选定系列型号,再按表二选用所配套仪表及附件。

2 过程连接法兰均采用国标GB管制法兰标准制造。特殊要求可在订货时商洽。

3 防腐型液位计公称压力≤0.6MPa，高于1.0MPa需特殊定货。

4 蒸汽夹套型安装法兰同普通型。夹套连接为G3/4"内螺纹接头或DN20,PN1.0MPa平面法兰,订货时任选。