AHAI6256上位机软件

使用说明(声学）

# 杭州爱华智能科技有限公司

2022.08

目录

杭州爱华智能科技有限公司	1

2.1 仪器管理	5

2.2数据管理	5

2.2.1读取统计数据	5

2.2.2读取操作记录	10

2.2.3 读取时间历程	10

2.2.4数据导出	10

2.2.5打开文件	10

2.3实时监测	10

2.3.1 0.5s监测	11

2.3.2 瞬时监测	11

2.4 同步显示	11

2.5 校准管理	11

2.6 基本信息	12

- 仪器设置与连接

- 仪器与上位机软件通信可以使用串口通信或使用USB通信。

- 串口通信

- 将串口线与电脑主机相连，仪器内部串口设置为AHAI协议，波特率115200。

仪器设置步骤

（1）开机进入第二项仪器设置

- （2）仪器设置界面进入第二项基本设置

- （3）进入基本设置后按两下仪器的菜单键

- （4）按完之后会看到左上角显示基本设置3，在此界面会显示波特率和通信协议。

- USB通信

- 使用USB线将仪器与电脑连接即可。

- 软件使用

  - 仪器管理

- 软件启动后首先进入仪器管理界面，在此界面选择仪器与电脑相连的通信方式。选择串口通信时需设置串口号，波特率选择115200即可。

- 仪器管理界面显示了仪器信息和仪器图片。

- 2.2数据管理

- 仪器与电脑连接后，点击数据管理界面，即可进行数据读取等操作。

- 2.2.1读取统计数据

- 点击读取统计数据，将仪器内部的统计数据读取至软件界面。数据读取成功后双击左侧已读取到的数据，即可显示数据图像。

- Stat-ONE(统计分析)：

- 统计分析图像显示如图，图像左侧坐标轴为Wx、Wz相关指标坐标轴。点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标。

- Stat-LOG：

- Stat-LOG图像如图所示，图像左侧为LAF、LZF相关指标坐标轴。点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标。

- OVERALL INT(总值积分仪)：

- 总值积分仪图像显示如图，图像显示的为LA、LC、LZ、LAE、LC-A、SEL数据的图像。点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标。

- ALL-LOG_SLM

- ALL-LOG_SLM图像显示如图，图像显示的是LZ、LC、LA、Wind相关数据图像。点击右上角全部选中按钮，可以选择进行图像显示的指标。

- 1/3OCT-INT：

- 1/3OCT图像显示如图，图像左侧显示的坐标轴为LS、LF、LeqT相关指标的坐标轴，点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标

- 1/3OCT-LOG

- 1/3OCT-LOG图像显示如图，图像左侧显示的坐标轴为SPL和不同频率相关指标的坐标轴，点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标。

- 1/3OCT-INT：

- 1/3OCT图像显示如图，图像左侧显示的坐标轴为LS、LF、LeqT相关指标的坐标轴，点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标

- 1/1OCT-LOG

- 1/1OCT-LOG图像显示如图，图像左侧显示的坐标轴为SPL和不同频率相关指标的坐标轴，点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标。

- 1/1OCT-INT：

- 1/1OCT图像显示如图，图像左侧显示的坐标轴为LS、LF、LeqT相关指标的坐标轴，点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标

- SPL FFT-INI（FFT分析仪）

- FFT分析仪图像显示如图，图像左侧显示的坐标轴是LMax、LMin、LeqT相关指标的坐标轴，点击右上角全部选中的按钮，可以选择进行图像显示的指标。

- 2.2.2读取操作记录

- 本仪器不支持此功能。

- 2.2.3 读取时间历程

- 本仪器不支持此功能。

- 2.2.4数据导出

- 统计数据读取完成后点击文件导出，可以将读取到的原始数据导出至本地。点击文件导出，选择要保存的位置，输入文件名称即可保存。

- 数据读取完成后点击数据导出，可以将读取到的数据导出至本地。点击数据导出，选择要保存的位置，输入文件名称即可保存。

- 2.2.5打开文件

- 点击打开文件，找到之前保存至本地的文件，可以将之前保存的结果重新导入显示在软件界面上。

- 2.3实时监测

- 点击实时监测进入实时监测界面。

- 2.3.1 0.5s监测

- 点击0.5s监测，读取仪器内数据并0.5s刷新一次，显示对应的实时图像。图像选择柱状图时，显示各个指标的实时0.5s数据，选择折线图时，则显示各个指标的时间历程图。点击停止监测，则不再实时刷新数据。如图所示

- 点击按钮1，可以切换模式。

- 点击按钮2，可以选择不同的模块。

- 点击按钮3，可以选择进行图像显示的指标。

- 点击按钮4，可以在柱状图和折线图之间切换。

- 点击按钮5，可以查看实时监测表格数据。

- 2.3.2 瞬时监测

- 点击瞬时监测，读取仪器内瞬时数据，显示对应的实时图像。图像选择柱状图时，显示各个指标的瞬时数据，选择折线图时，则显示各个指标的时间历程图。点击停止监测，则不在实时刷新数据。按钮选择参照0.5s监测。

- 2.4 同步显示

- 本仪器不支持此功能。

- 2.5 校准管理

- 点击校准管理，进入校准管理页面。点击右上角的校准记录读取，可以将仪器内部的全部校准记录读取并显示在软件界面上，校准记录读取完成后点击校准记录导出，可以将校准记录保存至本地。点击校准记录导出，选择要保存的位置，输入文件名称即可保存。

- 2.6 基本信息

- 点击基本信息，进入基本信息显示界面。软件自动读取仪器信息，包括仪器型号、串号、传声器型号、传声器串号以及仪器内授权。若仪器未连接成功则此项不显示任何信息。