瓦楞纸箱Corrugated box相关设备

瓦楞纸箱分(开槽型[02 型]、套合型[03 型]、折叠型[04 型])的物理性质和分类标准瓦楞纸箱(开槽型[02 型]、套合型[03 型]、折叠型[04 型])。按GB 6543－1986《瓦楞纸箱》中规定的主要物理性能指标有：空箱承压强度、耐冲击强度、抗转载强度。按SN/T 0262－1993《出口商品运输包装瓦楞纸箱检验规程》中规定主要物理性能指标有：边压强度、戳穿强度、耐破度、黏合强度、抗压强度、堆码强度、垂直冲击跌落强度。

一、 边压及粘合强度试验：

瓦楞纸板边压强度 corrugated fiberboard edgewise crush resistance：矩形的瓦楞纸板试样置于压缩试验仪的两压板之间，并使试样的瓦楞方向垂直于压缩仪的两压板，然后对试样施加压力，直至试样压溃为止。以牛每米（N/m）表示。该项指标对纸箱的影响同环压强度。 
瓦楞纸板黏合强度 corrugated fiberboard ply adhesive strength：将针形附件插入试样的楞纸和面纸之间（或芯纸之间），然后对插有试样的针形附件施压，使其做相对运动，直至被分离部分分开，以牛•每米（ N/m）表示。瓦楞纸板在楞峰与面纸黏合时，如粘合强度低，易出现起泡或胶黏现象，影响整箱的强度不均匀，严重的造成瓦楞纸板无法使用。 
推荐产品：以上检测数据及报告可由压缩试验仪满足（型号：BF-W-1TS/2TS）本产品符合GB/T2679.8 纸板环压强度测定法、GB/T6548 瓦楞纸板粘合强度测定方法、GB/T6546 瓦楞纸板边压强度测定方法、ISO3035-1982 单面和单壁瓦楞纤维纸板耐压力的测定。满足边压、粘合（剥离）、纸板平压强度、环压强度、小型纸制品（纸管、纸盒等）抗压的试验。选配件：环压专用取样刀、边压取样器、边压试验导块、纸板粘合强度剥离器等。柔和蓝色大尺寸液晶屏幕体现德瑞克企业特色，人性化的友好界面智能提醒操作。且标准配置有微型打印机可进行检测完成后统计的结果形成书面报告。

二、戳穿强度

戳穿强度：是指用一定开头的角锥穿过纸板所需的功，即包括开始穿刺及使纸板撕裂弯折成孔所需的功，以kg•cm（J）表示。该项性能是反映瓦楞纸板抗拒外力破坏的能力，是动态强度，比较接近纸箱在运输，装御时的实际受力情况。

推荐产品：纸板戳穿强度试验仪（型号：BF-B-100）本产品符合GB/T2679.7-1998 纸板 戳穿强度的测定、ISO3036:1975 纸板--戳穿强度的测定 满足纸板抗戳穿强度的试验要求。有电子式和机械式产品可选。

三、瓦楞纸板耐破度

由液压系统施加压力，当弹性胶膜顶破试样圆形面积时的最大压力。或瓦楞纸板耐破度 corrugated fiberboard bursting strength：在试验条件下，瓦楞纸板在单位面积上所能承受的垂直于试样表面的均匀增加的最大压力，以千帕（kPa）表示。

推荐产品：

电子式破裂强度试验机（型号：BF-B-100）本产品符合GB/T 1539-1989纸板耐破度的测定法、GB/T6545-1998 瓦楞纸板耐破强度的测定方法。满足纸或纸板的抗破裂强度试验。为保证测试数据的精确性，请选择适合贵司使用的传感器（纸张16KG；纸板100KG）。柔和蓝色大尺寸液晶屏幕体现德瑞克企业特色，人性化的友好界面智能提醒操作。且标准配置有微型打印机可进行检测完成后统计的结果形成书面报告。

四、抗压及堆码试验

空箱承压强度（抗压强度）：按GB/T 4857.4－1992《包装 运输包装件 压力试验方法》进行平面压力试验。将试样样品置于试验机两平行压板之间，然后均匀施加压力，记录载荷和压板位移，直到试验样品发生破裂，或载荷或压板位移达到预定值为止。该项性能不仅反映出整个制箱工艺的综合特性，直接关系到瓦楞纸箱在使用中的安全。即是评价瓦楞纸箱的一个重要的物理性能指标，又是设计瓦楞纸箱的重要条件。 
堆码强度：将试验样品放在一个水平平面上，并在其上面施加均匀载荷。该项性能特点是一相对稳定载荷在相当长的时间内作用于纸箱，纸箱在静载荷作用下会产生连续的弯曲变形，若长期保持静压力，纸箱将会压塌损坏。

产品推荐：纸箱抗压试验机（型号：BF-W-1TS/2TS）本产品符合GB4857.3 《运输包装件基本试验 堆码试验方法》、GB4857.4 《运输包装件基本试验 压力试验方法》、GB8167-87 《包装 用缓冲材料静态压缩试验方法》。满足纸箱抗压、堆码、定值压缩的试验要求，具备蓝色超大液晶屏幕、直流伺服电机系统、专业、智能的系统软件控制、全中文菜单操作模式、人机友好界面、微型打印机输出规范、详细的试验报告。

五、跌落试验

耐冲击强度（垂直冲击跌落强度）：按GB/T 4857.5－1992《包装 运输包装件 跌落试验方法》进行试验。提起试验样品至预定高度，然后使其按预定状态自由落下，与冲击台面相撞。

推荐产品：跌落试验机（型号：BF-F-150S）是我司依据GB4857.5《运输包装件基本试验垂直冲击跌落试验方法》标准研制的，专门测试产品包装后受到坠落时所受损情况，及评估电器、电子组装件在搬运过程中，遭受落下时之耐冲击强度。本机采用光电控制，可设定七档跌落高度，也可自由选择跌落高度，跌落释放采用电磁控制，能使试样瞬间自由落下，对包装容器进行之棱、角、平面进行跌落冲击试验。本试验机还可以对袋装产品包装（如水泥、白灰、面粉、大米等）进行试验。也可为大专院校、科研单位对包装材料的研制提供可靠的依据。

六、抗转载强度

抗转载强度：按GB/T 4857.8－1992《包装 运输包装件 六角滚筒试验方法》进行试验。用六角滚筒试验来评定运输包装件在流通过程中所受到的反复冲击碰撞的适应能力及包装对内装物的保护能力。六角滚筒试验使试验样品经受在旋转六角滚筒内表面上的一系列的随机转落，依靠设置的导板和挡板可使试验样品以不同的面、棱或角跌落，形成对试验样品不同的冲撞危害，其转落顺序和状态是不可预料的。 
推荐产品：研发中，即将推出。

如需本公司产品说明书和产品目录，我们将免费寄上或登门拜访。欢迎您对本公司的产品及服务提出宝贵的意见和建议！更详细资料请访问我们的网站http://www.bell0769.com.cn或来电咨询0769-22673533/22673599/22767130/23104336