电子天平的维护保养

随着仪器的自动化程度不断提高，电子天平的使用也越来越广泛了。电子天平虽操作简单，但日常维护也是必不可少的。日常要注意以下几点：

- 将天平置于稳定的工作台上， 避免振动、气流及阳光照射，防止腐蚀性气体的侵蚀。高精度的电子天平要满足说明书要求的温度和湿度波动的条件，才能达到规定的称量准确度要求。

- 称量易挥发和具有腐蚀性的物品时，要盛放在密闭的容器中，以免腐蚀和损坏电子天平。

- 经常对电子天平进行自校或定期外校，保证其处于最佳状态。

- 防止超载，注意被称物体的质量应在天平的最大载量以内，电子天平大多都有保护装置，但超载可能会损坏天平！

- 较长时间不使用的天平，应每隔一定时间通一次电，以保证电子元器件的干燥。电子天平搬动和运输时应将秤盘和托盘取下。

- 称量室不要放置干燥剂，因为干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流，引起空气浮力的变化，导致称量不稳定。

- 秤盘和外壳可以用软布轻轻擦净，切不可用强溶剂擦洗。