TS2001A  2M传输分析仪

选件项目： 
1）以太网测试 
2）抖动测试

TS2001A 2M数字传输分析仪适用于测量通信线路数据通信的误码率和分析线路故障及原因。可方便地完成对2Mbit/s(E1)系统，N×64k信道传输参数测量及日常维护测试。具有两个2Mbit/s接口，可同时对两条通道进行测试。
一.产品特点
● 全中文菜单，彩色高清晰度宽视角TFT液晶显示
● 可进行多任务工作（可以边测试边翻阅以前的记录）
● 最高达9个测试设置存储，435个测试结果存储，并可进行掉电记忆
● 可与PC机通信，实现在微机上存储，打印测试数据，也可直接连接到微型打印机
● 可定时开启、关闭进行测试 
● 具有告警、误码直方图分析
● 软件上网升级 
● 中英文显示界面
二.主要功能
1）2M接口测试：
● 中断业务和在线误码测试
● 成帧和非成帧信号发生和接收 
● 2M非成帧误码性能测试
● 2M成帧n×64kbit/s通道误码性能测试
● 双路2M同时检测
● 比特误码、编码误码、帧误码、CRC误码、E比特误码性能测试
● 信号丢失、AIS告警、帧远端告警、复帧远端告警、帧失步、图案失步告警测试
● 频偏，频率，电平测试
● 图案滑动测试
● 时钟滑动测试
● 直通方式
● 语音监听，具备听/说(Listen/Talk)功能
● 脉冲模板测试（选件）
● 抖动测试（选件）
● 音频测试、环路延时测试
● 自动保护倒换时间测试（APS）
● 告警、误码直方图分析
● G.821、G.826、M.2100误码性能分析
● 三种输入方式（终接、桥接、监测） 
● 两种时钟选择（内部、提取）
2）同向64Kbit/s接口测试（选件）
●中断业务误码测试
●比特误码
●图案滑动测试
●信号丢失、AIS告警
●线路信号频率测试
●G.821、M.2100误码性能分析
3）以太网接口测试（选件）
●Ip Ping测试
●网络时延测试
三.仪表配置
1）TS2001A 2M数字传输分析仪标准配置表

| 项目 | 数量 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 | 仿真软件CD | 1张 |
| 75欧姆测试电缆 | 2根 | 用户手册 | 1本 |
| 75欧姆三通自环头 | 1个 | 产品保修卡 | 1张 |
| RS232串行升级电缆 | 1根 | 产品合格证 | 1张 |
| AC电源适配器 | 1个 | 仪表便携软包 | 1个 |

2) TS2001A  2M数字传输分析仪选件配置表

| 选件代号 | 选件项目 |
| --- | --- |
| 选件1 | 抖动测试 |
| 选件2 | 脉冲模板测试 |
| 选件3 | 同向64K接口测试 |
| 选件4 | 以太网接口测试 |