TS500 系列光功率计

产品概述

TS500 系列手持式光功率计是为安装、运营和维护光纤网络专门设计的一种精准、耐用、的便携式仪表。具有灵活的外形、可选择开关的背光显示和自动关机功能、超宽的光功率测试范围、精准的测试精度以及用户自校准功能和通用接口设计，同时线性指标（mW）和非线性指标（dBm）同屏显示。

产品特性

用户自校准功能

采用内置充电锂电池，长达140小时的连续工作时间(选件)

线性（mW）和非线性指标（dBm）同时显示

可选的十分钟自动关机功能

可选开/关的背光显示

通过232接口连接PC,读取终端，查看结果（选件）

技术指标

| 仪表型号 | TS500A | TS500B |
| --- | --- | --- |
| 波长范围 | 800～1700 |  |
| 连接器类型 | FC/PC(可选:SC,ST) |  |
| 探头类型 | InGaAs |  |
| 探测器面积 | ф0.3mm |  |
| 功率测量范围（dBm） | -70～+10 | -50～+26 |
| 不确定度（dB） | ±0.2(5%) |  |
| 标准波长（nm） | 850、980、1300、1310、1490、1550、1625 |  |
| 显示分辨率（dB） | 0.01 |  |
| 线性度（dB） | 0.03 |  |
| 通讯接口 | RS232转USB |  |
| 工作温度(℃) | -10～+60 |  |
| 存储温度(℃) | -25～+70 |  |
| 自动关机时间(min) | 10 |  |
| 电池持续工作时间(h) | 140 |  |
| 外形尺寸(mm) | 172×82×33 |  |
| 电源 | 三节AA碱性电池（可选锂电池+电源充电器） |  |
| 重量(g) | 300 |  |

标准配置：

用户手册，产品保修卡，合格证，三节AA碱性电池（可选AC电源适配器），清洁棉签，干燥剂，牛津布软包