TS5111电缆衰减/串音测试仪

功能概述：

TS5111电缆衰减/串音测试仪是本公司自主研发的新一代具有对电缆衰减，近端串音，远端防卫度精确测量的仪表。

TS5111电缆衰减/串音测试仪使用简单、操作方便。

体积小巧：260 mm×120 mm×180 mm;  重量轻：约2.6Kg。集选频电平表和电平振荡器等仪表的各项测试功能为一体；200Hz-2000KHz的工作频段，该仪表电平测量范围宽、选择性好、固有失真低。是理想的、高质量的电平测试仪表。

主要具有以下突出特点：

● 集选频电平表和电平振荡器等多种功能为一体。

● 可以对阻波器、结合滤波器进行精确测试

● 选频电平表和电平振荡器可以同时独立实现各自的测试功能。

两机可以设置不同的频率、电平和输入、输出阻抗。

● 智能化、数字化、一键式的功能界面。

● 具有高频继电保护通道自动测试功能。

● 频率自动搜索功能，可同时测出未知频率及其电平值。

● 振荡器最高可以输出＋26dB电平，选频表最高可测＋41dB电平。

● 同轴、平衡都具有四种阻抗：75Ω、100Ω、600Ω、∞(0Ω)

● 采用电子电位器自动校准电平。

● 频率步进值可以在1Hz至9.999KHz之间任意设定。

● 振荡器电平步进值可以在-0.1dB至-10dB之间任意设定。

● 320×240型汉字点阵大屏幕液晶屏，LED背光，全中文界面。

● 测试结果本机记忆、本机阅读和电脑打印功能。

● 其中本机记忆、本机阅读功能的增加可以随时察看多达百次的测试结果。

● 交直流电源三种供电方式：

交流：使用220Ⅴ±10% （50Hz）交流适配器供电。

直流：本机内置可充电锂离子电池供电；

外接可充电锂离子电池供电、待机时间长达约8小时。

1．技术指标：

1.1液晶屏规格、尺寸：

320×240型汉字点阵液晶屏；全中文界面、LED背光。

1.2采用了电子电位器自动校准电平：  ±0.2dB

1.3频率步进值可以在1Hz至9.999KHz之间任意设定

1.4电平步进值可以0.1dB至30dB之间任意设定

1.5阻抗：选频电平表、电平振荡器同轴、平衡都具有四种阻抗

A选频电平表：  同轴  75Ω、100Ω、600Ω、∞(高阻抗)

平衡  75Ω、100Ω、600Ω、∞(高阻抗)

B电平振荡器：  同轴   0Ω、75Ω、100Ω、600Ω

平衡  0Ω、 75Ω、100Ω、600Ω

1.6本机选频电平表和电平振荡器对测时机内电平相对误差

以选频电平表75Ω、0dB档80KHz为基准： ±0.2dB

1.7阻抗转换误差：

以选频电平表75Ω、0dB档80KHz为基准： ±0.2dB

1.7频率误差：200Hz至2000KHz： ±2×10-6

1.8交直流电源三种供电方式：

A交流：使用220Ⅴ±10% （50Hz）交流适配器供电。

B直流：本机内置可充电锂离子电池供电；

外接可充电锂离子电池供电、待机时间长达约8小时。

1.9 MTBF（可靠性）：约3000H

1.10安全要求：

符合GB6587.1规定的Ⅱ组要求，其中额定工作范围:0℃-40℃

1.11本机功耗：约6VA

1.12仪表外形尺寸：260mm×120 mm×180 mm

1.13仪表重量：约2.6Kg

2．出厂标准配置：

1.TS5111型电缆衰减/串音测试仪壹台。

2.使用说明书壹本。

3.同轴测试线壹根。

4.同轴开路测试线两根。

5.平衡测试线壹根。

6.平衡开路测试线两根。

7.交流适配器壹只。

8.232打印接口连接线壹根。

9.背带软包(或铝合金包装箱)壹只。

3．售后服务：

1.自购买仪表之日起三十六个月内免费保修。

保修期后仪表维修只收取元器件成本费。

2.对用户体提出的问题在1小时内予以答复。

3.同型号仪表软件免费升级。免费按用户要求订制专用测试线。

4.仪表维修期间，经双方协商后我公司可提供同型号备用仪表供用户应急使用。