TS5012型电平传输测试仪（手持式） 1.功能概述 1.1智能化、多功能自动测试仪：电平表、振荡器、频率计 1.2具有本机自动较准功能 1.3频率自动跟踪、电平自动测试功能 1.4内置锂电池供电，20小时超长待机，外接适配器充电 1.5手持式仪表。尺寸：160mm х 75mm х 32mm ； 重量：约0.6kg 2.电平表技术指标 2.1测试频率范围：50Hz~800Hz~620KHz ~1MHz 2.2测试电平范围：+41dB ~ -70dB 2.3频率响应（以75Ω，800Hz ，0dB为准）： 15Hz~20KHz ±0.3dB ； 20KHz~620KHz ±0.3dB；620KHz ~1MHz ±0.3dB 2.4零电平误差（以75Ω，800Hz ，0dB为准）：±0.2dB 2.5任意电平误差：±0.3dB 2.6四种输入阻抗：75Ω，150Ω，600Ω，高阻 2.7换档误差（以75Ω，800Hz 为准）： ±0.3dB 2.8阻抗转换误差：0.2dB 3.振荡器技术指标 3.1输出频率范围：50Hz~1MHz。频率误差：≤±0.1% 稳定度±1×10-6，分辨率1Hz 3.2零电平误差（以75Ω，800Hz ，0dB为准）：±0.2dB 3.3频率响应（以75Ω，800Hz ，0dB为准）： 15Hz~20KHz ±0.3dB ； 20KHz~620KHz ±0.3dB；620KHz ~1MHz ±0.3dB 3.4四种输出阻抗：0Ω，75Ω，150Ω，600Ω 3.5最大输出电平为+10dB~ -30dB 3.7输出电平可调分辨率为1dB 3.8非谐波杂散信号衰减： ≥ 50dB 3.9输出信号谐波衰减：－30dB 至＋10dB ≥40dB 4.频率计技术指标 4.1、输入灵敏度-25dB~+5dB 4.2、测量频率范围0-100MHz 4.3、测量精度 ±1% 5.仪表标准配置 5.1TS5012型主机1台 5.2 交流适配器1只 5.3说明书1本 5.4品质保证卡1张 5.5便携包1只 5.6同轴测试电缆1根 5.7同轴开路测试电缆2根 6.三年免费保修