ACL-781人体综合测试仪

1： 此仪器能独立和同时测量手腕和脚的静电
2： 自动校正
3： 测量范围从100K-100M ohms，可选配到1000M ohms
4： 仪器符合US EOS-20/20标准和欧洲标准
5： 可调节电阻系数设定报警值
6： 含NIST 校正报告
7： AC或DC电源
8： LED显示，低电池和蜂鸣显示。
9：另有ACL781 比780多个支撑架
10：整个仪器都无计算机界面也不含软件，也不能升级为ACL750.

ACL-781人体综合测试仪产品详细介绍：

1. 测量范围宽。

2. 发光二极管显示，显示直观易读。

3. 不符合静电安全电阻值时报警。

4. 电池欠压指示。

5. 设有自动清零开关，清零操作方便。

6. 测量准确迅速。

ACL-781人体综合测试仪， 人体静电是引起火炸药和电火工品发生意外爆炸的最主要和最经常的因素，因此国内外对电火工品的抗静电要求都是以抗人体静电为主并建立了人体模型（Human Body Model - HBM,HMB,ESD .ACL-781人体综合测试仪 在人体的防静电问题中，测量人体的综合电阻是最为重要的有效方法之一。 本装置是为测量人体静电综合电阻（包括人体、鞋、袜等的电阻）而设计的用直观的发光二极管显示装置。本仪器能对容易积累危险的人体静电的电阻（大于109～1010Ω进行检测与报警，又能当人体综合电阻过小（小于104Ω）时，工作人员不小心触及动力电（220Ｖ或380Ｖ）即引起触电伤人事故，也能报警。本仪器测量范围宽且分辩率高（八个数量级），有两种工作模式：＂脚－脚＂工作模式和＂手－脚＂工作模式，使其能适应多种测量要求。 工作人员虽穿防静电工作服或工作鞋，但当人员穿非防静电袜或非防静电鞋垫等时，人体产生的静电不能导入大地。ACL-781人体综合测试仪该系统能同时测试两脚和人体间的综合电阻。当人体综合电阻过大时，静电不能泄漏进入大地而有静电放电的危险，该仪器报警。当人体综合电阻过小时，若工作人员不小心触及动力电（220Ｖ或380Ｖ）即引起触电伤人事故，该仪器也能报警，并且该系统能指示（测量）人体间的综合电阻值 性能描述： 测试量程：104～109欧姆 电源：6Ｖ电池 准确度：5％ 分三个指示报警区 超电阻危然区：红灯闪烁指示并报警 安全区：绿灯指示 低电阻危然区：红灯指示并报警 适用范围：弹药、火工品、石油、化工、纺织、造纸橡胶、印刷、计算机等行业的科研和生产车间、仓库等重点静电防护区的入口处。

ACL-781人体综合测试仪安装使用步骤：

1. 将检测仪放在重要部门入口处，检测人体电阻时，被检测人员两脚分别站在检测仪的两金属电极上，用手按下电源开关，此时发光管发光，根据发光管所表示的电阻值判断人体综合电阻是否符合防静电的安全要求。

2. 电池电压不足时欠压显示灯将发光，次时应更换电池。