离子风机	2

单头离子风机	2

.双头离子风机	3

三头离子风机	3

离子风枪	4

离子风咀	4

离子风铜棒	4

电源供应器	5

离子风棒,风帘	5

卧式离子风机	5

离子风蛇	6

室内离子控制器	6

离子风枪280	6

小型离子风鼓095	7

离子风鼓	7

台垫	7

静电场测试仪	8

无尘布	9

粘尘垫	9

公司简介	9

直流与交流的区别：	11

无尘室消耗品	11

# 离子风机

## 单头离子风机

SL-001离子风机是一种可提供平衡离子气流,宽范围集中区域的桌上型离子消除器.可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷.是精密电子产品,电子组装线,医药制造组装线,印刷,包装和细小产品成型的理想静电消除器.风量可在45CFM-110CFM这间连续调节.离子平衡度可达正负十伏.

| 工作电压 | 110V/60HZ OR 220V/50HZ |
| --- | --- |
| 消耗电流 | 0.25A OR 0.12A |
| 操作温度 | 0~500C |
| 气流面积 | 40CM×60CM |
| 外型尺寸 | 90mm×260mm×170mm |
| 风量 | 110CFM |

特点:快速中和静电;设有离子发射针清洁器;离子产生指示器;内置的风机和电源可适合三种安装方式:桌上型,吊挂型和底架型.

SL-801D报警直流离子风机是可应用在工业领域消除静电的送风型除静电器.通过放电电极的电晕放电,由此产生的中和作用,从而达到防止静电灾害发生的目的.SL-801D体积小重量轻操作简便,

SL-821报警直流离子风机能够在各种环境中(包括净化室)提供大范围的除静电作用.快速的除静电时间和稳定的离子平衡电压.本产品带和报警功能,平衡电压超过正负25伏(国标)时,会自动报警,范围也可根据客户要求设置.

| 工作电压 | 220V/110V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 0.06A/0.13A |
| 覆盖范围 | 300×300×900MM |
| 外型尺寸 | 195×236×88MM |

FC-001高效交流离子风机是斯莱德离子风机中的一员,体积较普通交流离子风机小巧,离子平衡度稳定.   特点:快速中和静电;离子平衡度良好;设有离子发射针清洁器;小型轻量,可用于设备预装、台面使用以及生产上。

| 操作电压 | DC12V |
| --- | --- |
| 消耗电流 | 0.06A |
| 操作温度 | 400C |
| 气流面积 | 40×60CM |
| 外型尺寸 | 170×200×90MM |
| 噪音 | 55DB |
| 风量大小 | 35~90CM |

DC-001台式直流离子风机是斯莱德系列的一员，它的电路采用国际先进的闭环控制系列，电路能根据在风机出风口处的传感器（铁网罩）上的电压自动控制正、负离子量的多少，从而保证了本离子风机有良好的离子平衡度及较宽的温、湿度范围。

| 工作电压 | 110V/60HZ OR 220V/50HZ |
| --- | --- |
| 工作电流 | 0.6A |
| 功率 | ≤15w |
| 有效覆盖面积 | 300×300×900MM |
| 工作温度 | 0~500C |
| 机箱 | EGS |
| 外型尺寸 | 180×200×75MM |
| 重量 | 1.5千克 |
| 离子平衡度 | +/-10V |

微型直流离子风机SL111D它体积小巧配有支架可适用于不易接触到的工作环境,除静电效果稳定.

| 工作电压 | 110V |
| --- | --- |
| 工作电流 | 0.3A |
| 功率 | ≤3.6kv |
| 有效覆盖面积 | 120mm×120mm×350mm |
| 工作温度 | 0~500C |
| 重量 | 控制盒0.75千克 风机0.28千克 支架1.2千克 |
| 外型尺寸 | 85mm×105mm×25mm |

## .双头离子风机

SL-002离子风机是一种可提供平衡离子气流, ,宽范围集中区域的吊挂型离子消除器.可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷.是精密电子产品,电子组装线,医药制造组装线,印刷,包装和细小产品成型的理想静电消除器.风量范围可在80CFM-220CFM连续调节.离子平衡度可达到正负十伏.

| 工作电压 | 110V/60HZ OR 220V/50HZ |
| --- | --- |
| 消耗电流 | 0.9A OR 0.4A |
| 操作温度 | 0~500C |
| 气流面积 | 40CM×90CM |
| 外型尺寸 | 600MM×170MM×90MM |
| 风量 | 220CFM |

## 三头离子风机

SL-003离子风机是一种可提供平衡离子气流, 宽范围集中区域的吊挂型离子消除器.可消除或中和宽范围集中目标或不易接触区域的静电荷.是精密电子产品,电子组装线,医药制造组装线,印刷,包装和细小产品成型的理想静电消除器.风量范围可在120CFM-330CFM连续调节.离子平衡度可达正负十伏.

| 工作电压 | 110V/60HZ OR 220V/50HZ |
| --- | --- |
| 消耗电流 | 1.25A OR 0.62A |
| 操作温度 | 0~500C |
| 气流面积 | 40CM×120CM |
| 外型尺寸 | 1100MM×110MM×184MM |
| 风量 | 330CFM |

## 离子风枪

SL-004(004A,004B,004AA)离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器.设计用于大风量除尘和中和静电范围.广范用于精密电子产品,电子组装线,医药制造等,离子作用距离可达一米,需要和相配的电源供应器一体使用(电源另外购买)

| 工作电压 | SL-004 | 4.6KV 配 SL-007 |
| --- | --- | --- |
|  | SL-004A | 4.6KV 配SL-007 |
|  | SL-004AA | 4.0KV 配 SL-008A |
|  | SL-004B | 5.6KV 配 SL-008 |
| 消耗电流 |  | 200μA |
| 工作气流速度 |  | 10m/sec |
| 高压线长度 |  | 3m |
| 工作气流压力 |  | 40~70psi |

## 离子风咀

SL-005离子风咀是一种可使用压缩气来消除静电和除尘,特别适合于人物无法接近的场合的环境.作为自动控制除静电应用.离子作用距离可达米,需要和相配电源供应器一体使用(电源需另外购买)

| 工作电压 | SL-005 | 4.6KV SL-007 |
| --- | --- | --- |
|  | SL-005A | 7.0KV SL-009A |
|  | SL-005B | 5.6KV SL-008 |
|  | SL-005C | 4.6KV SL-007 |
| 消耗电流 |  | 200μA |
| 工作温度范围 |  | 0~500C |
| 高压线长度 |  | 3m |
| 工作气流压力 |  | 40~70psi |
| 工作气流速度 |  | 10m/sec |

特点:小巧方便,可固定安装,易于和自动控制系统配套.

应用:印刷,包装,注塑,光电等行业.

## 离子风铜棒

离子风棒SL-006,006A,006B离子风棒通过高压产生离子,中和空气中的静电,随着高风量, 使它能在更短的时间达到理想的除静电效果.铜质外壳使它更美观和牢固.须与SL-008电源供应器一体使用.(电源需另外购买)

006B为感应式离子风棒006与006A为带风需接气管管使用.

| 工作电压 | 5.6KV |
| --- | --- |
| 消耗电流 | 200μA |
| 工作范围温度 | 0~500C |
| 最大生产长度 | 2米 |
| 除静电有效距离为 | 1米内 |

特点:外壳坚固,易安装,风力强劲,除静电迅速快捷,适用于各种恶劣工业环境.

应用:各种薄片材料加工,分切加工,卷绕加和表面粗糙不规则物体除静电

## 电源供应器

SL-007为一拖二 007A为一拖四电源供应器主要是与本司风枪,风咀配套使用.输出电压为4.6KV

SL008 输出电压为5.6KV与其它电源供应器使用方法相同008A输出电压为4.0KV

SL-009输出电压为7.0KV  SL-009A输出电压为7.0KV*2具有短路保护功能

| 输入电压 | 110V 或220V |
| --- | --- |
| 输入电流 | 0．23A OR0。12A |
| 工作环境 | 0~50OC |
| 电源线长度 | 3KG |
| 输出电压 | SL-007 4.6KV*2 SL-007A 4.6KV*4 SL-008 5.6KV*2 SL-008A 4.0KV*2 SL-009 7.0KV*2 |
| 输出电流 | Max4.5mA |
| 可否用于防爆环境 | 否 |

## 离子风棒,风帘

SL-011离子棒铝合金外壳,外形细小的长主型离子棒, 因其适合放进狭小空间,常用于机器安装,需与009电源配套使用.特点:无电击设计.应用于卷绕加工业,塑胶加工业包装印刷业.

SL-041离子风帘接气管需与009配套使用,特点:除静电和除尘合二为一,无电特性,静电棒和风力能有效结合.应用范围:除静电和除尘,瓶装品加工,注塑加工业.

SL-040离子风棒内置独物的高风量气管能迅速中和静电,坚硬的铝质外壳包着离子针,外观美观及经久耐用,需与009一体使用.

离子风棒除静电有效距离为1米内.最长生产长度为2米,最短生产长度0.2米

## 卧式离子风机

卧式离子风机SL-020.SL-028.SL-01.SL-025.SL-220

| 操作电压 | 110V/60HZ OR 220V/50HZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗电流 | 3.0A 1.5A |  |  |  |
| 操作温度 | 0~500C |  |  |  |
| 外型尺寸 重量 气覆盖面积 | 020 | 460mm*240mm*185mm | 8.0kg | 50cm*120cm |
|  | 010 | 570mm*225mm*190mm | 8.8kg | 60cm*120cm |
|  | 028 | 460mm*225mm*190mm | 7.5kg | 50cm*120cm |
|  | 025 | 510mm*220mm*150mm | 8kg | 50cm*120cm |
|  | 220 | 430mm*200mm*155mm | 6.5kg | 50cm*120cm |
| 风量大小 | 010 45~190CFM 020,220,025,028, 70~120CFM |  |  |  |
| 离子平衡度 | +/-10V |  |  |  |

卧式离子风机有加热功能,和报警功能.主要应用于制药电子包装生产线,微电子制造等行业安装简易,出风量为扩展型.

## 离子风蛇

SL-080A离子风蛇可消除难以接近或接触物体的静电或灰尘.可将蛇管随意变形使风咀指向目标方位,无需用操作可让离了气流直接吹向目标表面.气流控制器控制气流大小,安放灵活方便.离子针容易更换.需与007电源一体使用.可配脚踏开关.

| 操作电压 | 4．6KV |
| --- | --- |
| 消耗电流 | 350μA |
| 操作温度 | 0~500C |
| 重量 | 0．7KG |
| 蛇管长度 | 33CM |
| 压缩空气 力 | 5~70PSI |
| 气流速度 | 10M/SEC |

特点:风力强大,重量轻,可若配置空气过滤器,平衡电压为正负十伏,否则平衡电压为正负三十伏。主要应用于除静电和除尘，特别适合于净化室内使用，应用于光学元件，电子元件，晶体加工业。

## 室内离子控制器

室内离了控制器SL-900：斯莱德室内离子控制器适用于室内的一种大空间，宽面积静电消除设。该设备不仅用于消除企业产品表面上的静电，还可以用于生活当中的除臭和空气清洁。该产品采用较大功率的风扇送风，可自由选择离子风和一般风。风量和风向可随意调节，脚轮有除静电功能，该静电消除器有效距离达6米，有效空间达12立方米（2.0M*1.0M）

| 操作电压 | 220V/50HZ |
| --- | --- |
| 消耗电流 | ≤0.95A |
| 出风量 | 2~8立方米 |
| 气流范围 | 12立方米 |
| 噪音 | <52DB |
| 外箱 | 11KG |
| 尺寸 | 41cm(L)×33cm(W)×81cm(H) |
| 离子平衡度 | +/-10V |

## 离子风枪280

sl-280（HAWK GUN ）离子风枪是一种轻巧耐用、高品质、极佳性能的静电消除枪。强大的大风量可以除去物体表面顽固尘粒，除静电、除尘效果好，工业应用广泛。满足要求苛刻的微电子工业需要，特别适合在100级净化房内使用。离子作用距离可达一米。是光学元件、电子元件、晶体加工首选除静电设备.

Sl-280离子风枪是一种高品质,性能极佳的静电消除器,强力的大风量可以除去物体表面顽固尘粒,同时可很好的消除物体表面上的静电.设计有轻触开关和人性化的外壳,操作舒适,内置高性能空气过滤器,采用超强屏蔽电缆线和内置电源,可任意安置于工作台的下面和上面,无电击设计,可使用压缩气,惰性气体,氮气.

| 输入电压 | 115V/23V |
| --- | --- |
| 消耗电流 | MAX 0.2A/0.1A |
| 电源供应器尺寸 | 200*135*89 |
| 最大使用压力 | 5KG/CM2 |
| 离子平衡度 | +/-15V |

## 小型离子风鼓095

小型离子风鼓是无电击设计的一种高效静电消除器。能解决恶劣环境中的静电荷，能直接安装在机器上，如切布、印刷、生产塑料、薄膜等制造工艺过程中消除静电的理想工具。打开离子风鼓和配套电源（需另外购买电源）的开关，小型风鼓会将离子直接吹至目标表面，快速消除目标清面的静电荷。

| 外型尺寸 | 250MM*120MM*250MM |
| --- | --- |
| 重量 | 3．2KG |
| 工作温度 | 0~500C |
| 高压线长度 | 2M |
| 工作电源 | 110V/220V |
| 输出电压 | 13KV*2 |
| 气流覆盖面 | 80MM*195MM |

## 离子风鼓

Sl-090离子风鼓是为解决恶劣工业环境中的静电问题而设计的一种高效、宽范围的静电消除器。气流覆盖面积大，能有效降低生产过程中的如切割、折弯、塑料部件输送及包装过程中的顽固电荷的凝聚。

| 电源要求 | 220V OR 380V |
| --- | --- |
| 消耗电流 | 2.3A OR 1.4A |
| 操作温度 | 0~50OC |
| 气流覆盖面积 | 60CM*300CM |
| 内置变压器 | 7.0KV |
| 外形尺寸 | 547*360*230 |
| 重量 | 17.5KG |
| 风量 | 335~410CFM |
| 离子平衡度 | +/-10V |

## 台垫

可用于铺设防静电台面、地面、货架等。 该种胶板为两层结构： 面层为浅色(可任意调色)， 导电物质为抗静电剂；底层为黑色，导电物质为碳黑。 主要技术指标是： 产品规格：长10m*宽0.6（或0.9/1.0/1.2）m*厚2mm 表面分亚光型和光亮型。颜色有绿色、灰色、兰色

## 表面电阻测量仪

SL-030 提供简易量测导电,静电消散及绝缘表面,平行检测条棒,遵循ASTM标准D-257测试方法.只需放置在需要量测物体表面及按下红色按键,仪器上的十个分别为103-1012OHMS/SG绝缘LED将其中一个根据测试数值亮起.

## 静电产生器

SL-1103静电产生器棒能够产生+/-离子，其装置是由一根坚固的器棒裹着离子针，并连接着高压电源，当电压到达或高于4kv它会令静电棒周围空气充满离子，电压越高，有效范围大。适用于需要静电产生的行业。..

# 静电场测试仪

FMX-002静电场测试仪是一种非接触式物提静电场测试仪,内置微控处理器,测量精确,但体积轻巧和使用简便.

| FMX-002特点: - 输入电压 | - 9V,6F22manganese battery |
| --- | --- |
| - 静电场可测 | - 自动显示调整+/-(0.00-20.0KV) |
| - 标准测距 | - 25mm+/-1mm |
| - 离子平衡可调 | - +/-(0-200v)测量距离根ESD-STM3.1-2000 lonization标准 |
| - 反应时间 | - 1秒 |
| - LCD显示更新 | - 每秒5次 |
| - 精确度 | - +/-10% |
| - 工作温度 | - 10-40deg C/RH:0-60%R |
| - 图形显示 | - 正:红色 负:蓝色 |
| - 数据显示 | - 静电场(1)+/-x.xx(0.00KV-1.49KV) - 静电场(2)+/-xx.x(1.0KV-20.0KV) - 离子平衡:+/-xxx(0-200V) |
| - 声响报警 | - 开机/闲置自动关机/超出可测范围 |
| - 显示报警 | - ‘ERR’测量仪内的感应器损坏 |
| - 自动关机 | - 闲置约5分钟 |
| - 测量模式切换 | - 静电场:单按power掣,有一beep声 - 离子平衡(请先安装离子平衡测板)同时按zero和,有二beeps声,并有hi每秒闪动 |
| - 重量/体积 | - 0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm(连电池) |
| - 封装 | - Conductive Resin(ABS) |

- 可测范围在+/-20KV.

- 2LED确定25MM工作距离

- 可配离子平衡测量板(+/-200V)

- 单按归零重置

- 单按显示锁定

- 闲置自动关机

- 电池效能显示

## 无尘布

适用范围:

- 半导体生产线、芯片、微处理器等

- 半导体装配生产线

- 硬盘、驱动器、复合材料

- LCD显示类产品

- 线路板生产线

- 精密仪器

- 光学产品

- 航空工业

- PCB产品

- 实验室

- 无尘车间和生产线

## 粘尘垫

粘尘垫由多层聚乙烯胶片复合而成，附有高粘性涂层，光滑耐用，能快速、有效清除运输工具和鞋底携带的灰尘，保持环境清洁。它使用简便，表层受到污染，撕掉该层即可。主要适用于电子、计算机、仪器设备、医疗设备、制花、航天和核工业等行业

## 防静电服

防静电服装能有效防止人体产生的静电,具有永久防静电性能 穿着舒适,耐洗涤，品种有防静电大褂、防静电连体服、防静电分体服等

# 公司简介

本公司是一家集研发、生产与销售为一体的专业防静电高科技港商独资企业，具有多年的生产技术开发经验。产品技术是由德国斯莱德（Schnei der）公司提供。公司成立多年来全心致力于优质防静电产品的研究与开发,并销售各种品牌除静电离子风机。.其主导的产品有:斯莱德系列、SIMCO系列及电子工具、无尘室防静电用品等。特有的除静电功能被广泛用于半导体生产线、半导体装配生产线、芯片、微处理器、硬盘、驱动器、复合材料、LED显示、线路板生产线、精密仪器、光学产品、航空工业、PCB产品、医疗设备、航空工业、光学仪器、电子生产及包装、化工、印刷、塑料、光学树脂镜片等行业。能确保生产安全、提高生产效率、增进产品质量。产品行销珠三角、长三角、环渤海经济带、京津塘、西南、西北、华东、华中、华北各地区及出口东南亚、台湾、新加坡等地

深圳市海威达航科技有限公司是专业从事防静电产品研发生产，销售；洁净室净化设备研发生产销售；净化工程系统设计、施工、安装、调试、维护；洁净室耗材研发生产等综合性技术服务的高科技外资企业。我们拥有众多的专业技术人才，一流的设计水平、优质的工程施工管理经验、良好的售后和诚信的服务。
承接光学光电子,LCD,LCM，IC,半导体芯片,生物医药,精密仪器,食品，PCB印刷等行业的除静电解决方案与洁净工程的服务。
除静电解决：中国大陆最大的除静电离子风机，离子风枪，离子风帘，离子风蛇，离子风咀，
离子风鼓产品生产商，销售商，也是业界最大的OIEM，ODM商。一流的设计水平，一流的技术，领先的专业人才为您解决静电上遇到的任何困难。
洁净室净化设备：风淋室、传递箱、传送带、 净化工作台、无尘无菌工作台、FFU、高效送风口、余压阀。
净化工程： 单向流（10级-100）级洁净室净化工程，非单向流（1000级-10万级）洁净室净化工程，实验室机房净化工程，生物制药食品净化工程。

专业生产：
一：除静电系列：
除静电离子风机，除静电离子风枪，除静电离子风咀，除静电离子棒，除静电离子风鼓，高压电源供应器，离子发生器。
二：防静电产品：防静电窗帘，防静电台垫，防静电无尘衣，防静电无尘鞋，防静电无尘口罩，防静电手套，防静电手腕带，防静电屏蔽袋，防静电椅子，防静电刷子，镊子，防静电测试仪。
三：无尘室消耗品：无尘布，无尘纸，无纺布口罩，无尘手指套，无尘鞋套，净化棉签等。
四：空气净化设备系列
1， 风淋室：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，三人双吹风淋室，货淋室等。
2， 洁净工作台：垂直洁净工作台，水平超净工作台，生物医药工作台，不锈钢净化工作台等。
3， 传递窗：风淋式传递窗，不锈钢电子互锁传递窗，除静电传递窗，落地式传递窗，普通传递窗。
4， FFU：高效送风口,新风过滤箱，净化增压箱，中效回风箱，洁净储衣柜，局部100级洁净棚，自净器，等净化设备。
5， 空气过滤器：初效过滤器，初效板式过滤器，初效袋式过滤器。中效过滤器，中效袋式过滤器，隔板式中效过滤器，板式中效过滤器，U字形大风量中效过滤器。高效过滤器，无隔板高效过滤器，有隔板高效过滤器，大风量高效过滤器。
欢迎光临本公司网站：http:/www..szhwdh.cn如果您的企业在静电和洁净方面遇上了困难，请与我们联系！
版权所有，违者必究

公司简介

深圳市海威达航科技有限公司是一家致力于除静电设备、防静电产品及无尘车间超净配套用品的开发和销售。

海威达航科技作为一家专业静电防护技术公司。为客户提供了高水平、高质量的除静电设备。良好的售后服务支持和诚信的理念，为半导体、微电子、光电产品、光学仪器、精细化工、印刷和包装等高技术领域提供洁净室的生产环境。并对相关行业技术开发、咨询提供技术服务方案。多年来在业内取得了良好的信誉。同时也在上海、江苏和天津设有分公司和办事处。

本公司以“信誉第一、质量至上、开发创新”为宗旨。欢迎各地客户来电、来函咨询和洽谈。我们将以高质量产品、合理的价格、优质完善的服务。满足客户的需求。

深圳市海威达航科技有限公司

公司简介

深圳市海威达航科技有限公司是一家专门从事无尘洁净室、无菌室技术、空气净化工程的设计安装、调试测验、维修保养及净化产品销售的静电控制高新技术企业。

公司拥有多名国际水平的高级工程师和一批具有丰富经验的工程技术人员。公司设备齐全、工艺先进、管理科学、产品严格按照国际国家规范标准生产，建立了一整套的销售服务制度，能提供优质的售后服务。

公司产品主要有离子风机、风枪、风帘、风蛇等离子系列产品；无菌无尘工作台、风淋室、传递窗、层流罩、表面电阻测试仪、静电棒、静电测试仪等净化系列产品及各种口罩、鞋套、头套等易耗品。部分产品销往新加坡、马来西亚、泰国、芬兰等东南亚国家，英国、美国及台湾地区，同时经常与之进行技术交流与合作，不断跟进先进技术和持续发展，已经取得了骄人的成绩。

海威达航公司愿与您共创美好、洁净、舒适的新空间。

## 直流与交流的区别：

直流臭氧量少出离子是直的，体积小轻，效果显著，离子平衡度可调动。交流出离子是波浪型，体积重（本司交流较其它产品稳定）

高频交流：有两块高压陶瓷，除静电效果好过普通交流

## 无尘室消耗品

以下无尘室用品主要以国产为主：

| 防静电包装袋 | 1、阻抗值2、颜色（网格、蓝）、材质3、尺寸 |
| --- | --- |
| 防静电服 | 1、款式：连体服(拉链位置、带鞋，普通)，大褂、分体服2、颜色如白，蓝，黄3、尺寸：大，中小码加大,加加大码4、用于工作环境 |
| 鞋子 | 1、款式：透气鞋、托鞋等2、规格尺寸：码数3、是否有特殊要求4、材质（底，面） |
| 帽子（披肩帽，鸭帽，圆帽，一次性用头套） | 一次性帽子材质：无纺布，纸，PEC，鸭帽和圆帽：带松紧，普通防静电布料披肩帽：露耳，普通、带口罩，不带口罩 |
| 口罩 | - 材质：无纺布（单，双，三层），纸，棉，2、包装 3、颜色蓝，白4、款式半圆、普通 |
| 手指套 | 1、款式卷口,直口,毛面,光面2、颜色3、数量（包装、所需）4、使用场合5、材质（乳胶、等）6、尺寸：L、M、S |
| 手套 | 材质：睛橡胶手套，涤纶防静电等 要求： |
| 无尘抹布 | 1、吸湿度2、封边（普通、激光封边）3、颜色4、等级：普通，中等，较好5、材质：涤纶，超细纤维，无纺布 |
| 防静电周转箱（L型架、IC元件盒，方盘、托盘） | 1、阻抗值材质2、规格尺寸：内、外3、适用环境 |
| 中空板 | 1、颜色阻抗值2、尺寸3、厚度 |
| SMT上下PCB板架 条型和L型 | 1、外型尺寸长、宽、高可存放块数2、阻抗值3、是否要特殊要求：手动调节型、链条型、皮带螺杆调节型4、材质（）5、下底板材质：金属、塑胶材质 |