静电对电子元器件的危害及防护

静电对电子元器件的危害及防护

电子元器件按其种类不同，受静电破坏的程度也不一样，最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随

着电子元器件发展趋于集成化，因此要求相应的静电电压也在不断降低。

人体所感应的静电电压一般在2-4KV以上，通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是

说，倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触，那么几乎所有的IC都将被破坏，这种危险存在于任何没有

采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中，而且在IC的组装、

运输等过程中都会对IC产生破坏。

要解决以上问题，可以采取以下各种静电防护措施：

1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作区域内操作；

2、人体静电防护。操作人员穿戴防静电工作服、手套、工鞋、工帽、手腕带；

3、储存运输过程中静电防护。静电敏感器件的储存和运输不能在有电荷的状态下进行。

要实现上述功能，基本做法是设法减小带电物的电压，达到设计要求的安全值以内。即要求下式中的电荷（

Q）与电阻（R）要小，静电容量（C）要大。

V=I.R Q=C.V (式中V：电压，Q：电荷量 I：电流 C：静电容量 R：电阻)

当然电阻值也不是越低越好，特别是在大面积场所的防静电区域内必须考虑漏电等安全措施之后再进行材料

的选取。

静电防护措施

检查、安装IC静电防护作业场所，本工序防静电措施的目的在于将包括人体在内的作业场所处于同等电位，

具体方法如下：

1、将1兆欧的电阻连通后再接地，并佩戴防静电手腕带操作；

2、将测试仪、工具、烙铁等接地；

3、工作台面铺设防静电台垫后接地；

4、操作人员穿戴防静电工衣、工鞋；

5、地面铺设防静电地板或导电橡胶地垫；

6、IC运输、包装过程中应保持同电位。

防静电性能的检测周期及注意事项

防静电台垫、地板、工鞋、工衣、周转容器等应至少每月检测一次。防静电手腕带、风枪、风机、仪器等应每

天检测一次。检测时，须考虑受检场所的温度、湿度等因素。