LED基础知识之EOS与ESD的区别

一、什么是EOS？

EOS为Electrical Over Stress的缩写，指所有的过度电性应力。当外界电流或电压超过器件的最大规范条件时，器件性能会减弱甚至损坏。

EOS通常产生于

1.电源(AC/DC) 干扰、电源杂讯和过电压。

2.由于测试程序切换（热切换）导致的瞬变电流/峰值/低频干扰。其过程持续时间可能是几微秒到几秒（也可能是几纳秒），很短的EOS 脉冲导致的损坏与ESD损坏相似。

3.闪电。

4.测试程序开关引起的瞬态/毛刺/短时脉冲波形干扰。

5.测试设计欠佳，例如，在器件尚未加电或已超过其操作上限的情况下给器件发送测试信号。再比如在对器件供电之前加入测试信号，或超过最大操作条件。

6.来自其它设备的脉冲信号干扰，即从其它装置发送的脉冲。

7.不恰当的工作步骤，工作流程不甚合理

8.接地点反跳（由于接地点不够导致电流快速转换引起高电压）

二、什么是ESD？

ESD是英文Electrical Static Discharge的缩小，中文释为静电放电。电荷从一个物体转移到另一个物体。静电是一种客观的自然现象，产生的方式多种，如接触、摩擦等。静电的特点是高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。人体自身的动作或与其它物体的接触，分离，摩擦或感应等因素，可以产生几千伏甚至上万伏的静电。静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿，屏蔽与接地。人体静电防护系统主要有防静电手腕带，脚腕带，工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成，具有静电泄露，中和与屏蔽等功能。静电防护工作是一项长期的系统工程，任何环节的失误或疏漏，都将导致静电防护工作的失败。

三、对比区别

| EOS | ESD |
| --- | --- |
| 典型地,由电源和测试设备产生 | ESD属于EOS的特例，有限的能量,由静电荷引起 |
| 事件持续时间在微秒~秒级. (也可能是毫微秒) | 事件持续时间在微微秒~毫微秒级 |
| 损坏的现象包括金属线熔化、发热、高功率、闩锁效应 | 其可见性不强损坏位置不易发现, |
| 短的EOS脉冲损坏看起来像ESD损坏 | 通常导致电晶体级别的损坏。 |

四、静电防护

1.设定静电区域

说明:在生产现场设定静电敏感区域，并且要做明显警示，使到现场的每个人都能注意。

2、静电区域内注意事项

a.操作者应该佩戴防静电腕带，应该穿着防静电服装，鞋，围巾，椅子应该套防静电套。（一端与人体接触，另一端与地线相连）

b.有可能放置PBA的区域内要贴防静电桌布，并且要联结防静电接地扣。

c.静电区域内所有的物品静电不能超过100V静电区域内的容器应该用防静电材料的，若静电区域内的物品的静电电压超过100V时，这是应该采用去离子风机消除物体表面静电。注：不可在防静电区域内放置与生产活动无关的物品。

3.环境湿度要以50%~60%左右