| 下载文件详细资料 |  |
| --- | --- |
| 文件名称： | 涂层测厚仪说明书 |
| 公司名称： | 苏州瑞普达电子有限公司 |
| 下载次数： | 50 |
| 文件详细说明： |  |
| 测厚仪仪器采用了磁性和涡流两种测厚方法，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆盖层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等)。 􀁺 可使用7 种测头(F400、F1、F1/90°、F10、CN02、N1) 􀁺 具有两种测量方式：连续测量方式（CONTINUE）和单次测量方式（SINGLE）； 􀁺 具有两种工作方式：直接方式(DIRECT)和成组方式(A-B)； 􀁺 设有五个统计量：平均值（MEAN）、最大值（MAX）、最小值（MIN）、测试次数（NO．）、标准偏差（S．DEV）； 􀁺 可采用两种方法对测厚仪仪器进行校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正； 􀁺 具有存贮功能：可存贮495 个测量值； 􀁺 具有删除功能：对测量中出现的单个可疑数据进行删除，也可删除存贮区内的所有数据，以便进行新的测量； 􀁺 可设置限界：对限界外的测量值能自动报警；并可用直方图对一批测量值进行分 析； 􀁺 具有打印功能：可打印测量值、统计值、限界、直方图； 􀁺 具有与PC 机通讯的功能：可将测量值、统计值传输至PC 机，以便对数据进行进 一步处理； 􀁺 具有电源欠压指示功能； 􀁺 操作过程有蜂鸣声提示； 􀁺 具有错误提示功能，通过屏显或蜂鸣声进行错误提示； 􀁺 设有两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式 |  |