JJ-4 型六联电动搅拌器使用说明

# 一、简介

JJ-4 型六联电动搅拌器,是我厂根据广大用户要求,在 JJ-3的基础上自行设计制造的，广泛用于大中院校、环保、科研、卫生、石油、冶金、化工、医疗等单位实验室,是化验人员常用而必备的工具。

# 二、特点

JJ-4 型电动搅拌器采用机械定时,电机选用永磁式直流电机,具有增力功能,转速稳、连续可调、噪音小，六只电机搅拌，可根据实验要求得到不同的速度，并配有灯光照明,搅拌棒采用不锈钢制成，增强了抗腐蚀能力, 该机最大的特点是在化验人员需要仪器速度慢,而化验溶液动黏度较强采样时,效果最佳。

# 三、性能

1 、电源：单项交流 5OHZ 、 220V ± 10%

2 、电机功率：6×10OW

3 、转速：0-2000 转

4 、机械定时：0-120 分

# 四、使用方法

使用JJ-4型六联电动搅拌器,首先检查配件是否齐全,把搅拌棒旋紧在电机夹头上, 溶液瓶放在升降架上,根据要求调整好高度, 再接通电源, 打开电源开关, 然后打开定时器，根据要求打开调速开关, 速度由慢到快, 为了确保安全,一定要用接地线。使用时应保持清洁干燥。

# 五、注意事项

1 、使用时, 如发现搅拌棒不同心,搅拌不稳的现象,请重新调整旋紧夹头,使搅拌同心,如果使用三角烧瓶搅拌,将搅拌棒对准中心,然后再开机搅拌。

2 、使用时突然电源不通, 检查一下电源线、查看电源插头内是否有脱落现象,或保险丝是否烧断。如无以上状况、请通知本公司修理。

3 、本机使用的是机械定时控制, 如果在工作中不需要定时,请把定时旋钮调到常闭 (ON) 位置、如需要定时,请把定时旋钮调到所需的时问位置。

4 、本公司产品在到达用户之日、开始计算,保修一年。

# 六、整机清单

1、电源线1根 2、维修卡1份 3、说明书1份 4、产品彩图1份

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

厂址: 江苏省金坛市北环西路191号

订货热线：0519-82829730  82989730

手机：013706143380

传真： 0519-82885958

邮编： 213200

网址：http://www.jshuanyu.net

E-mail：master@jshuanyu.net