HH-S数显恒温油浴使用说明书

一、简介：
    电热恒温油浴广泛用于蒸馏、干燥、浓缩及浸渍化学药品或生物制品。是各大中院校，环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位实验室化验人员理想必备的工具。

二、性能：
1、电 源：220V±10V 50Hz
2、控温范围：室温～300℃±0.1℃

3、加热功率：2000W

4、温度波动度：≤0.5℃

5、工作室尺寸：280╳280╳300mm
三、用法：
   本仪器使用220V交流电压，请在使用前确定电源插座核定电流不小于15A，并具有安全接地装置。

使用时必须先加油液于锅内至少淹没隔热板。

首先打开点源，在约一分钟后仪表上排红色数码显示400，下排为0.0，静止30秒后，上排显示为现实的水温，按    /SET键，上排显示SP，按 ▲或 ▼键，使下排显示为所需的设定温度，在按一下   /SET键，上排数显屏显示ST，仍按一下   /SET键，回到上排显示实际温度，此时，待数秒后，智能表开始记忆工作。

如果想改变智能表的参数，如重新设置更高的温度（或者是原来设定的温度误差太大），需按   /SET键，上排显示SP，按▲ 或▼键，使下排显示为所需要的温度，再按   /SET键，上排显示ST，仍按    /SET键，上排显示为实际温度。此时按住    /AT键20秒后，RUN灯闪烁，仪表开始自整定，待自动来回（指自动升温到设定温度时停止加热，退至低于设定温度时由开始加热）两次后自调整结束后RUN灯灭，仪表又得出一组永远不变能克服超温的参数。

四、注意事项：
1、在使用仪器前，请详细阅读说明书

2、为了确保安全，使用时请接上地线。
3、油位不能过高，以防止溢出造成实验失误
4、为延长仪器的使用寿命，请注意勿将控制箱内受潮，防止漏电。

5、仪器自出厂之日超保修一年半（人为造成或使用不当均收工本费），终身维修。

6、使用结束，请将油倒出，用干布擦拭干净，置于通风干燥处。

江苏省金坛市环宇科学仪器厂

地址：江苏省金坛市北环西路191号

电话：0519-82829730 82989730

传真：0519-82885958

网址：http://www.jshuanyu.net