PHS-3C数字式酸度计说明

一  概述

PHS-3C数字式PH计是测量溶液酸碱度(PH)的仪器,同时可测定电极电位值(mv)各个参数的设置和测定可用选择开关切换,并有高亮度LED数码管显示,仪器采用复合玻璃电极,设置的温度值也有数码显示,并实现温度补偿.本仪器摒弃传统的电源变压器,采用新型仪器仪表专用小型开关电源,使仪器在整个工作过程中都具有过流检测,过压,过热自动关闭等一系列完善的保护功能,不仅使仪器可靠性提高,体积,重量明显下降,有能使电源电压从80V-265V大范围长期可靠稳定的工作.

二  主要技术指标

1. 测量范围： pH：0～14.00PH

mv：0～+1999mv

2. 基本误差:： pH：+0.01PH

mv：+0.1%(F.S)满量程

3. 输入阻抗： ≥1×1012Ω

4. 稳 定 性:： ≤0.01pH/3h

5. 温度补偿范围： 0～60℃(数字显示)

6. 环境温度： 0～40℃

7. 相对湿度： 不大于85%

8. 供电电源： AC：220+22V

9. 外形尺寸： 270×200×100mm

10.重    量： 3Kg

四  仪器的成套性

- pHS-3C酸度计  一台

- E-201复合电极  一支

- 电极架附件     一套

- 缓冲溶液       三包

- 电源线        一根

- 保险丝        一支

- 使用说明      一份

- 合格证        一张

- 产品保修单    一张

江苏金坛市恒丰仪器厂

0519-82323525

传真82338692