1. 用途

复合实验室清洗盆是学校在化学实验中用的仪器。

2、技术参数

电源电压：220V 50HZ 。消耗功率：900瓦± 45瓦，有600 ± 30 瓦 和 300 瓦± 15 瓦150 ± 7.5 瓦  四档。电炉在额定电压和900瓦功率下密闭的水容器中1.5升的水从20摄氏度加热到沸腾需要时间不超过40分钟，或者在900ml沙子贮藏容器中的沙子从20摄氏度开始，使上层的沙子加热到170摄氏度需要的时间不超过70分钟；或者加热实验架上的容量为500ml的烧瓶中加入300ml的水，从20摄氏度加热到沸腾需要时间不超过30分钟。电炉外形尺寸，上面配备水容器，尺寸为：280mm*240mm*120mm，重量不超过3公斤。

3、产品配备清单

电炉1个

沙子贮藏容器1个

水贮藏容器1个

烧瓶架1个

使用说明书1个

产品外包装1个

4. 装置

电平板里自带加热器，固定在塑料外壳上。
加热器——封闭的带有金属罩的陶制磁盘，并在里面放入两个加热螺旋线，保证有三个功率板.
在转换板上有四个转换按钮：0，1，2，3，4。
0 – 关闭
1 - 150 伏特;
2 - 300 伏特;
3 - 600 伏特.

4-900伏特
从外壳侧面安装能接地的螺旋，从下面把底部合上。
加热器的螺旋由直径为0.3mm带有较高电阴金属线组成，电阻为150欧姆±7欧姆。
水槽的材料为不修钢，形状为圆柱形，容积为2升。在贮存器的侧面安装一个带漏斗的水管，方便调整水位，和两只塑料把手。
沙槽和烧瓶支架由铝架组成。

5. 使用规则

在使用之前要仔细阅读说明书。
在使用之前确保电板接地，接通电源通过接线板，并且是有断电的安全装置。                 在电压不允许的范围内是不能使用的
使用的实验用具要得到老师的准许
在实验时，使用者必须仔细研究技术细则。                                              实验用具
电板作业的不间断时间不能超过90分钟。
在实验和修理电板时要考虑到下列危险：220伏的交流电电压和加热器的较高温度。
在有实验用具时，小心在旋转时被撞击和机械故障。
准备实验
电板通过接地螺旋必须要接地，然后接通电源。
实验程序
1. 水槽
在水槽中加满水，固定在电板加热器上。依具容器的大小，固定到水槽上。并接通电源。要注意水槽中的水量，防止蒸发。必要时可以通过玻璃漏斗加水。实验结束后，水盆中的水由水槽中流出。
2. 沙槽
在沙槽中填满沙子，然后固定在电板加热器上。加热器皿放在沙子中，使它不与底面想接触，并接通电源。
3. 烧瓶支架.
烧瓶支架固定在电板的加热器上。把装有加热液体的烧瓶放到支架上，并接通电源。

6. 技术维护

在实验结束后，应把水槽擦干，并通风晒干。
添加到沙槽中的沙子应是细小，干净的，在第一次使用时必须要烧红，以至于除掉沙子中的有机物质.
用一小块毛皮摩擦橡胶棒。