FL-10A-V转子流量计 125毫升/分钟，最大1/4 FNPT

用于测量液体流量的转子流量计

•	具有化学惰性的接液部件

•	可拆卸保护壳

•	所有产品均单独经过泄漏测试

FL-10流量计的所有部件均采用 PTFE、PFA和PCTFE制成，是高纯度应用或测量腐蚀性液体的最佳选择。该产品有两款可供选择，一种带有用于监测和控制流量的标准阀门，另一种不带阀门，只用于监测流量。所有流量计均单独经过质谱检漏仪测试，经认证达到1 X 10-7 sccs氦气或更高的泄漏完整性等级。

规格:

刻度： 0 ~ 10标度

精度： 满量程的±5%

最高温度： 121°C (250°F)

最大压力： 6.7 bar (100 psig)

泄漏完整性： 所有产品均单独经过

泄漏测试，经认证达到1 x 10-7 sccs

氦气等级

外管壳： 聚碳酸酯

流量管： PTFE PFA

浮子： PTFE

接液部件： PTFE管端接头、PCTFE

导杆

低流速： 144（长）x 32 mm（外径）

(5¹¹⁄₁₆ x 1¹⁄₄")

高流速： 267（长）x 51 mm（外径）

(10¹⁄₂ x 2")