| 产品特征： | 测量参数：Z、Ls、Lp、Cs、Cp、DCR、ESR、D、 Q 和θ 测量频率：100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz、200KHz 测量电平：1Vrms、250mVrms、50mVrms、1Vdc（DCR only） DMM功能 LED背光、双LCD显示 标准的RS232接口 开路/短路校正 自动量程/量程锁定，两种功能可切换 |
| --- | --- |
| 规格： 测试条件 频 率： 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、100KHz、 200KHz 电 平： 1Vrms、250mVrms、50mVrms、50mVrms、1Vdc （DCR only） 测量参数： Z、Ls、Lp、Cs、Cp、DCR、θ、ESR、D、Q 基本精度： 0.1% LED背光、双LCD显示 自动量程或量程锁定 开路/短路校正 主要显示参数 Z ：交流阻抗 DCR ：直流电阻 Ls/Cs ：串联电感/电容 Lp/Cp ：并联电感/电容 辅助显示参数 θ ：相位角 ESR ：等效串联电阻 D ：损耗因数 Q ：品质因数 组合显示参数 串联模式 ：Z-θ、Cs-D、Cs-Q、Cs-ESR、Ls-D、Ls-Q、Ls-ESR 并联模式 ：Cp-D、Cp-Q、Lp-D、Lp-Q DMM 功能 DCV、ACV、DCA、ACA、节/通路检查 测量范围 Paramcter; Range. Z; 0.000Ω to 500.0MΩ. L; 0.030uH to 9999H. C; 0.003pF to 88.00mF. DCR; 0.000Ω to 500.0MΩ. ESR; 0.000Ω to 9999Ω. D; 0.000 to 9999. Q; 0.000 to 9999. θ; -180.0o to -180.0o. V; 0.000mV to ±600.0V. I; 0.000mV to ±200.0V.. I; 0.000mV to ±200.0V.. |