# BZCM防爆电磁阀

点击放大.; 产品型号：; BZCM. 产品报价：. 产品特点：; BZCM防爆电磁阀用于各种常温、常压场合,适用于以城市煤气、天然气、液化石油气、低压气体及软化水为介质管路的自动控制；广泛应用于锅炉燃烧器、纺织业、印染业的煤气热定型和玻璃，灯泡业的窖炉、石油化工、制药、中央空调及锅炉软化水等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。.. BZCM防爆电磁阀的详细资料：. 一、BZCM防爆电磁阀产品用途： 防爆煤气电磁阀用于各种常温、常压场合,适用于以城市煤气、天然气、液化石油气、低压气体及软化水为介质管路的自动控制；广泛应用于锅炉燃烧器、纺织业、印染业的煤气热定型和玻璃，灯泡业的窖炉、石油化工、制药、中央空调及锅炉软化水等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。 二、BZCM防爆电磁阀结构特点： - 可持续长时间通电365天替代常开阀 - 采用膜片式结构、对介质洁净度要求较低 - 阀门流量系数比普通阀提高10% - 采用特殊密封结构和进口合成橡胶密封无泄漏 - 工作平稳噪音低、无水锤冲击、无颤抖声 - 液体、气体、可混合使用，更加提高电磁阀的使用范围 - 采用进口合成橡胶密封寿命长是同类产品的5倍以上、经受二十年长期市场考验 三、BZCM防爆电磁阀性能参数： 公称通径（ mm）; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300. 功率 （VA）; 18; 26; 80; 140; 220. 工作介质; 煤气、天然气、液化石油气、空气、软化水及其他非腐蚀性气体. 介质温度（ ℃）; ≤ 80. 阀体材质; 黄铜、铸钢、不锈钢、铸铁. 工作压力（ Mpa）; 0～0.4. 额定电压（ V）; AC：220V·DC：24V其余规格可作特殊订货. 四、BZCM防爆电磁阀安装尺寸： 公称通径dn; 内螺纹连接; 法兰连接. 外形尺寸; 内螺纹; 外形尺寸. h; l; g; h; l; d; d1; d2; b; f; n-d. 15; 148; 92; 1/2. 20; 148; 92; 3/4. 25; 148; 110; 1. 2; 182; 120; 1 1/4. 40; 182; 140; 1 1/2. 50; 192; 162; 2. 65; 324; 250; 185; 145; 118; 20; 3; 4-ø18. 80; 335; 270; 200; 160; 132; 20; 3; 8- ø 18. 100; 475; 320; 220; 180; 156; 22; 3; 8- ø 18. 125; 516; 360; 250; 210; 184; 22; 3; 8- ø 18. 150; 540; 400; 285; 240; 211; 24; 3; 8- ø 22. 200; 40; 600; 340; 295; 266; 24; 3; 8- ø 22. 250; 610; 750; 395; 350; 319; 26; 3; 12- ø 22. 300; 640; 850; 445; 400; 370; 26; 4; 12- ø 22. 四、BZCM防爆电磁阀订货说明： 订货时请注明以下内容： 1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。 2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。 3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图 欢迎您访问我们的网站【http://www.ylkbf.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67370263. 相关关键词：高温电磁阀，蒸汽电磁阀，液体电磁阀，塑料电磁阀，燃气电磁阀，消防电磁阀，全不锈钢电磁阀，真空电磁阀，防爆电磁阀，煤气电磁阀，液体电磁阀，高压电磁阀，水用电磁阀.