超声波破碎仪处理大肠杆菌注意事宜

大肠杆菌是超声波破碎仪相对容易破碎的样品，通常大家都是破碎液离心后，取上清和沉淀分别用SDS-PAGE检测，考染后，查看蛋白条带，但很多人会发现没有条带？这种情况就要检查破碎前的样品是否正常、超声是否满足、电泳仪是否正常等等多个问题，这个单独说一下超声这个步骤破碎大肠杆菌需要注意什么，希望能给您带来帮助。

- 样品量体积、浓度是否合适？

体积过小的情况下（如1ml以下），需要考虑非接触式超声方式，接触式超声方式在如此小量情况下，探头无法到达液面足够距离，导致超声能量无法足够释放，破碎效果受影响，而非接触式方式就不用有此担心。

菌液取得太少，PBS的量太大，导致浓度太低，也无法收集足够的蛋白，一般摇瓶培养的菌，100ml菌液对应的破菌液为10-20ml。

- 样品是否真正控温？

由于超声释放能量的同时，还会释放大量的热，由此蛋白很容易变性，可选用冰浴法或冷却循环水方式控温，超声波破碎仪也应选择电能输入低，转换效率高的品牌，转换效率低的破碎仪，会产生额外大量热能，可能会导致以上控温方式失效。

- 如何降低泡沫的产生？

产生泡沫的同时，超声也就失去意义了，不仅无法正常释放能量，还会过载停机，损伤探头。想要降低泡沫产生，探头需要尽量深入到样品底部，如依然效果不佳，在不能调整样品量的情况下，可选用非接触式超声方式，如可增加样品量，问题就迎刃而解。

所以，选择一款适合的超声波破碎仪尤为重要，不仅要在较低电能输入下，既能完成样品破碎，又能有效减少额外热量产生。

推荐产品链接：http://www.xy-bio.com/xy-bio_ChiClass_3513742_1.html

本文为北京星越天成科技有限公司煞费苦心呕心沥血之原创，转载请注明，谢谢。

如果您有任何想了解的超声波应用方面技术问题，欢迎随时致电。竭诚欢迎垂询。