TH2521交流毫欧表（TH2521 AC Milliohmmeter ）

性能特点

- R基本精度： 0.3%

- 直流电压基本精度：0.05%

- 最小分辨率：1uΩ（电阻），100uV(电压)

- 1kHz交流恒流源测试

- 20mV开路限压功能，防止被测件击毁

- R,V,L,Z,θ等多种测量功能组合

- 带四线电阻式触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏显示

- 液晶屏分辨率480*272

- 直读值与百分比误差显示

- 最高采样率约50次/秒

- V,I测试信号电平监视功能

- 图形扫描分析功能

- 零点偏移(rel)测试模式消除残余读数

- 30档档比较功能，上超，下超，合格以及讯响功能

- 统计功能

- 内部保存文件数量20组，支持U盘文件存取。

- HANDLER口，RS232C口，GPIB口，LAN口，USB DEVICE，USB HOST等多种接口选择

- 脚踏开关触发功能

- 接触故障智能检测

- 符合LXI C类标准

- 中英文可选操作界面

- 多种显示风格选择

- 可通过USB HOST自动升级仪器工作程序

简要介绍

TH2521交流毫欧表是一款广泛应用于接触电阻，内阻及电池电压测试的高性能，智能测试仪，采用1kHz频率的恒流源进行测试，可以很好的消除热电对被测元件接触的影响而引起的潜在误差。本产品能够自动智能判别测试电缆接触不良的问题。在30mΩ量程下，电阻分辨率更是达到了1uΩ的水准。适用于变压器及电感线圈铜阻、继电器接触电阻、开关、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻、金属探伤等。同时通过HANDLER接口可以输出上超，下超，合格等信号，便于生产线上的自动化操作。

技术参数

| 型号 | TH2521 AC Milliohmmeter |
| --- | --- |
| 测量参数 | R,V,R-V,Z-θ°,Z-θr，L-Q,L-R,R-X,R-Q |
| 基本准确度 | R: 0.3% ; V:0.05% |
| 测试频率 | 1kHz |
| 测试电流 | 10mA/1mA/100uA/10uA/5uA/1.5uA |
| 量程 | R: 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ ; V: 5V/50V |
| 最高分辨率 | R: 1uΩ ; V: 100uV |
| 测量显示范围 | R,Z : 1uΩ~4kΩ ; V: 100uV~50V; L: 0.2nH~1H |
| 采样率（毫秒） | 快速：20 ，中速：160 ，慢速：500 |
| 比较器 | 上超、下超、合格分选及讯响功能 |
| 量程方式 | 自动、保持 |
| 触发方式 | 内部、手动、外部 |
| 接口 | Handler , RS232C , GPIB , LAN , USB DEVICE , USB HOST |

附件：TH26050四端测试电缆

上海麦聚瑞电子仪器有限公司为常州同惠电子上海地区唯一办事处,产品上海总代理,常年为您提供常州同惠全系列产品及优质的服务,欢迎广大新老客户来电洽购。

联系电话：021-53084217/8/9 传真：021-51685888