DTP-1000系列圆度测量仪（圆度仪）

主要功能

可测各种规则、不规则的环形工件的圆度、同轴度、同心度、表面波纹度（Wc、Wp、Wv、Wt、Wa、Wq）、斜率、波高分析、谱分析、平行度、平面度、垂直度、轴弯曲度、偏心、跳动量等。

主要参数

主轴精度：A型 ±0.025чm    B型 ±0.0125чm

系统精度：A型 ≤0.06чm     B型 ≤0.03чm

数据采集： 进口圆光栅

量程范围：±250чm(半径差)

传感器分辨率：0.001~0.1чm(各量程档不同)

测量范围：最大直径：ф140mm（亦可订做ф260mm ф400mm）

最小内径：ф3mm

转    速：5转/分

电    源：AC 220V±10%  50Hz

气源压力：≥0.45Mpa

简    介

本仪器的旋转轴系采用高精度气浮主轴，作为测量基准；电器部分由高级计算机及德国海德汉精密圆光栅传感器、精密电感位移传感器组成，德国海德汉精密圆光栅传感器、精密电感位移传感器计量角度、径向位移量，保证测量工件的角位移、径向值的精确度；测量软件采用基于中文版Windows操作系统平台的DTP系统测量软件，完成数据采集、处理及测量数据管理等工作。

主要特点

1、精度：本系列圆度仪具有国内同类产品最高回转精度（一级）。

2、寿命：主轴采用气浮结构，故永不磨损精度保持长久、仪器寿命长（正常使用10年以上精度保持不变。

3、数据采集采用德国HEIDENHAIN公司的进口精密圆光栅及其相关技术，准确度高，稳定性好。

4、基于中文版Windows操作系统平台的DTP系统测量软件界面直观、亲切，操作方便，测量功能多。

5、可设置工艺要求判别合格与否；提高质量控制的直观性。

6、可选用单个或多个测量数据同页打印模式。

7、SPC统计分析；对大量测量数据统计分析，并给出图形分析报告，直观清晰。

8、可选配三维调心调平工作台，精密超薄卡盘，大幅提高了测量效率。

9、可任意选配英国RENISHAW公司种规格、长度的红宝石测针。

10、算机：采用的是高质量，高可靠性的工控计算机。

适用范围

本系列仪器广泛应用于机械加工、电机.、电动工具、汽配、摩配、机床、精密五金、精密工具、刀具、模具、光学元件等行业。如电机轴、曲轴、圆柱销、活塞销、活塞、阀门、齿轮、油泵油嘴、气门、液压件、气动件、纺机配件、滚针、滚子等。适用于科研院所、大专院校、计量机构和企业计量室、生产车间现场。