HIAC ROC 在线颗粒计数器

能适应2-424cst的各种油样

提供ISO、NAS或SAE报告方式

当油样清洁后，滤油机能自动停止

能适应高温和高压等复杂环境

连续在线、免维护设计

轻松连接电脑满足您的特定应用

输出数据到定制报告

实时趋势数据输出

使用utility程序通过串口和电脑相连

应用行业

冲洗站

工程机械

风力发电

变速箱

润滑系统

泵和压缩机

试验台

产品规格

颗粒大小：4,6,14和21微米（c）（ISO MTD）

光源：激光二极管

性能验证：可选的验证证书（ISO MTD 2.8mg/L）

准确度：0.5ISO等级（最小浓度ISO MTD 2.8mg/L，最大浓度ISO 24级）

显示：可选择的本地显示ISO，NAS或SAE等级，报警，流体温度

电源：9-33VDC，15mA

输出：RS-232，RS-485，报警输出

报告方式：ISO 4406，NAS 1638，SAE 4059

接口：SAE-4和SAE-8

传感器流速：通过传感器可视位置50-500毫升/分钟（0.01到0.1加仑/分钟）

流体类型：液压油、润滑油、矿物油、合成油（磷酸脂可选）

操作温度：-10度到60度

存放温度：-40度到85度 97%相对湿度，非凝露

IP等级：IP66

材料：300不锈钢，黄铜等

粘度：2-424cst（室温，要根据不同的型号而定）

取样压力：20-7250psi（500公斤）（要根据不同的型号而定）

包含内置截流装置，控制外部的压力，使油样降到一个大气压回流到油箱中

ROC-11  无显示，输入压力：400到7250psi

ROC-41  带显示，输入压力：400到7250psi

ROC-71  无显示，输入压力：100到1200psi

ROC-81  带显示，输入压力：100到1200psi

ROC-91  无显示，输入压力：20到200psi

ROC-01  带显示，输入压力：20到200psi

包含内置止回阀

ROC-21  无显示，流速范围：1到12GPM

ROC-51  带显示，流速范围：1到12GPM

流速外部控制

ROC-31  无显示，流速范围：50到500毫升/分钟

ROC-61  带显示，流速范围：50到500毫升/分钟