RX－600A大电流发生器

技　术  协　议

本装置是我公司自行研制开发的测试设备，它集国内外同类产品的优点于一身，主要用于一次母线保护及各种电流互感器的变比等测试项目，由于采用低功耗、大容量的自藕调压器和高导磁率铁芯制作的变流器，具有输出功率大，体积小，重量轻等优点，被广泛用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等企业的科研、生产和电气试验现场。

- 主要功能

  - 采用美观大方的PVC面板

  - 内置数显电流表便于直接读数

  - 测量精度高         0.2级

  - 功率大、体积小、带负载能力强

  - 测试精度高

- 主要技术指标

输入电压： AC220V ±10%

输出电流： AC0～1000A

外形尺寸： 360×320×350

三、操作说明

1、电源线接通前，首先将“电流调节”手柄逆时针调至零位。

2、电源接通后，“电源控制”开关置“ON”位置，再顺时针转动“电流调节”手柄，调出需要的输出电流，即可对被测设备进行特性试验。

3、做冲击试验时，需先调出所需电流，然后置“电源控制”开关至“OFF”位置，使设备断电，再将其置至“ON”位置，接通其电源，即可对被测设备进行冲击试验。

四、注意事项：

1、本机输出功率大，使用的220V交流电源要有足够容量；电源线应尽量缩短,并有足够的电流承受能力。

2、本机在使用前，应详细检查电源输入线的截面和长度应满足要求，输出线截面应随着电流的增大而增加（按每平方毫米通10安培电流计算）否则将影响输出电流值。

五、保修条件

本测试仪保修自发货之日起十八个月内，用户若在严格遵守本公司规定的运输、保管、使用规则的条件下，发现问题本公司给予免费维修；终生维护。

上海日行电气有限公司

官方网站；www.shrxdq.com

电话：021-65411255

传真：021-65351917