使用说明书

主机按健说明

1、P表示     电源开关

2、D        功能键

3、F        功能转换键

4、RESET   复位键、归零健

5、DC      电源接口

6、CON.    数据输出键

使用说明

- 按红色按钮打开电源开关，LTD显示：“TRACK、HI”表示可以测定过程值。

- 按们：“F”键6秒钟会显示：“TRACK FU”这种状态下可以切换：“PEAK”与“TRACK”，PEKA的峰值的意思，可以保持最大的读数，按一下：“D”键，这时会切换到：“PEAK FU”的状态下。

- 下一步按：“F”键切换到：“M00”这个状态表示可以储存数据。

- 下一步按：“F”键切换到：“TRACK FU HI”这个状态表示可以记录上次测量的最大值，数的调整按：“D”

- 下一步按：“F”键切换到：“TRACK FU LO”这个状态表示可以记录上次测量的最小值，数的调整按：“D”

- 下一步按：“F”键切换到：“TRACK FU UN”这个状态表示单位切换，单位调整按：“D”可以切换Kgf.cm、IN.lb、N.m

- 下一步按：“F”键切换到：“TRACK FU OV”这个状态表示设定最大范围读数，数的调整按：“D”

- 下一步按：“F”键切换到：“TRACK 0.00”这个状态表示可以反方向读数，数的调整方向按：“D”功能键。

注意：

第一个模式与第二个模式的切换要按住：“F”6秒钟，

无论是“TRACK FU“还是“PEAK FU”  这个状态是功能设置键，要测量的时候一定要把“FU”去掉才能测量，去掉“FU”必须按住“F”健6秒钟；