马丁代尔磨耗仪

使

用

说

明

书

前 言

感谢贵公司选择本公司的产品，本公司不仅为贵公司提供质量优良的产品，还将提供可靠、一流的售后服务。

为了确保操作人员的人身安全及仪器的完好性，在使用本仪器前请仔细阅读此操作说明书，确实留意其中有关注意事项。本说明书详细介绍此仪器的设计原理、依据的标准、构造、操作规范、保养、可能发生的故障及其处理方法等内容。本说明书中如有提及各种“试验规定”、“标准”时，均只作参考用。如贵公司有异议，请自行检阅相关标准或资料。

该仪器在包装运输前工厂工作人员已经进行过详细的检查，确保质量合格。然而尽管其包装能够经受住搬卸和运输所造成的冲击，剧烈的震荡仍可能会损坏仪器，因此收到该仪器后，请仔细检查仪器机体和零配件有无损坏。如有损坏现象，请贵公司提供一份较为全面的书面报告给本公司的市场服务部门，本公司将为贵公司处理有关损坏设备，保证仪器的质量合格。

请依照说明书上的要求进行检查、安装以及调试。说明书不宜随意丢弃，应妥善保存，以便日后查阅参考！

用户在使用本仪器时，如对该仪器设计上的不足及改进有任何的意见和建议，敬请告知本公司。

用户在参阅此操作说明书时，如对本说明书的不足以及改进有任何意见和建议，敬请直接致电本公司。

特别声名：

本手册不能作为向本公司提出任何要求的依据。

本手册的解释权在本公司。

安全注意事项

  - 安全标志：

下列标志所提及的内容主要是为了防止意外事故和危险的发生、保护操作人员和仪器以及确保测试结果的精确度，请务必注意！

危险  此标志表示如不遵照,操作者有可能受伤。

!

警告  此标志表示如不遵照,有可能损坏仪器。

注意  此标志表示有可能影响测试结果的精确度。

注  此标志为本产品在操作使用中的辅助说明。

概述

- 仪器主要功能介绍

本机适用于PVC,WPC,SPC塑胶地板之耐摩擦试验，方法为用规定要求之摩擦介质，并负荷一定的重量加以摩擦，到规定测数后取出试件，观察试件磨后的状况。

- 主要技术参数

试样：150*150mm

测试工位：二组

摩擦速度：10~60次（可调）

摩擦行程：60±3mm

荷重：4N，6N，8.4磅，38.4N（选择）

摩擦直径：⌀88.9mm

摩擦介质：百洁布

计数器：LCD液晶0~9999999显示，自动停止

体积：67*36*25cm

重量：35kg

电源：AC220V,50HZ

标配：

主机一台，标准砝码4个，

根据客户要去标配摩擦头2个

仪器外观示意图

测试摩擦头                              操作面板

使用说明

1.取15*15cm大小的地板，固定在机器上

2.将百洁布固定在摩擦头上，取合适的荷重（4N/6N）加装在摩擦头上进行测试。

3.测试所需次数

4.测试结束后，把试样取下观察产品是否合格。

机器使用说明：

POWER：电源键，打开、关闭仪器的电源

RUN：启动键

STOP：停止键

CLR：清零键，使数值清零

SET：设置键，从正常状态转入修改状态，修改测试次数，最后确认并返回正常状态。

数值递增键

数值递减键

左移位键

右移位键

图3

如图：

SP：测试速度

TM：设置的测试次数

ADD TIMES：实际的测试次数

打开电源，按SET键，显示窗口如下图所示

图4

再按、键，修改计数方式，O为正计数，1为倒计数

再按、键进入设定次数修改，移动到需要修改的对应位置，                           再通过、键增加或减小，设定好所需测试次数后，按SET键退出修改状态。设定完毕后，按RUN键开始测试，仪器完成设定次数的运动后自动停止。若需要中途停止，按STOP键。再按RUN键继续进行测试。进行下一次测试前，应按CLR键使记录清零。

保养及维护

1．随时保持仪器的清洁，每次实验前后用棉布擦拭圆柱轴，以保持干净。

2．如长时间不用，请拆下测试压力盘喷防锈油。

3．每月给齿轮部位加润滑油。

质量保证书

1．质量保证事项

本实验机自出厂后起免费服务一年(消耗品不在免费范围内，不含差旅费)。

2．免费服务的主要凭证

当服务事项有争议时主要以本公司出具的<保证书>为凭证。

故：1．请贵公司妥善保存<保证书>,如有遗失请于一个月内与我公司客服务部门联系。

2．< 保证书>若经涂改或未加我公司盖章无效。

3．特殊情况

遇到下列情况，虽在有效保证期内，亦需酌情收取技术或材料费：

1．由于天灾地变而损毁。

2．由于使用者之过失或操作错误以至故障。

3．未按规定使用以至损坏。

4．自行拆修以至损坏。

5．借给他人使用以至故障。

6．自行改装以至故障。

7．自行校准以至故障。

8．转移或运送不慎以至故障。远程地区服务。

4．保修注意事项

1.凡在本地区安装使用本公司产品，如将产品移到外地使用时，不论是否在保修期内，服务人员的交通费用及出差费，概由客户支付。

2.凡本地区以外的客户，不论是否在保修期内，服务人员的交通费及出差费，概由客户支付。