数字压力表

特点:
◆ 数字显示，11项压力单位：bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2。简单软管连接装置
◆保留数据,记录最大,最小,平均值
◆LCD数字显示,带背光
◆显示正负压,时间 
◆RS232信号输出
◆DIF压差模式 
◆自动关机(可取消) 
◆CE认证
应用
适用于：医疗器械、电脑、HVAC工业！

技术指标

| 量程范围 | -5~+5psi 最大压力20psi；量程范围：-15~+15psi 最大压力30psi；量程范围：-30~+30psi 最大压力60psi；（注意：超越最大压力易损坏感应器） |
| --- | --- |
| 分辩率 | 0.01psi |
| 准确度 | ±0.3% |
| 反应时间 | 0.3ms |
| 串行格式 | 2400波特,1停止位元8数据位元PXXX.XX |
| 输出 | RS232信号输出 |
| 尺寸 | 72 X 182 X 30mm |
| 重量 | 150g |
| 供电电源 | 9V电池 |
| 附件 | 携带盒，电池,使用说明书及PU管。选购件RS232软件和电脑连线 |

单位换算：

| 1PSI×6.8947=Kpa, 1bar=100000Pa | 1PSI×68.947=mbar |
| --- | --- |
| 1PSI×0.068966=bar | 1PSI×70.038=cmH2O |
| 1PSI× 51.715=mmHg | 1PSI×16=ozin2 |
| 1PSI×0.070309=Kg/cm2 | 1PSI×51.71433=torr |
| 1mmHg=133.322Pa | 1PSI×6890=pascal(pa) |

规格一览表

| PSI |  | V0242076 | V0242077 | V0242078 | V0242079 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0~±5PSI | 0~±15PSI | 0~±30PSI | 0~±100PSI |
|  |  | 解析度 | 解析度 | 解析度 | 解析度 |
| PSI | 1.000000 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| inhH2O | 27.680517 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2 |
| bar | 0.068948 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| mbar | 68.948253 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
| mmHg | 51.712016 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
| ozin2 | 16.000844 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 1 |
| kgcm2 | 0.070309 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| kpa | 6.894859 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| ft H2O | 2.306719 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.2 |
| cm H2O | 70.309000 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |