投入式液位变送器

FY-500投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理，采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应，将静压转成电信号。

经过温度补偿和线性校正。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中，变送器部分可用法兰或支架固定，安装使用极为方便。

特点

稳定性好，精度高

投入式液位变送器直接投入到被测介质中，安装使用相当方便。

固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量，不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响宽范围的温度补偿。投入式液位变送器具有电源反相极性保护及过载限流保护。

技术参数

测量范围：0.3～110m

精度：0.2、0.5、1.0级

工作温度：-20～80℃

输出信号：二线制4～20mADC

电源电压：标准24VDC（12～36VDC）

不灵敏区：≤±1.0%FS 　　负载能力：0-600Ω

相对温度：≤85%

防护等级：IP68

防爆标志：ExiaⅡCT4-7

选型表

| 型 谱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FY-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缆式液位变送器 |  |
| 类质 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 缆式 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杆式(传感器装在底部，直接接触液体介质) |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防腐式 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导压杆式(传感器装在上部，不直接接触介质) |  |
| 过程连接形式 |  | T |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架安装 |  |
|  |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  | 法兰安装DN40 PN1.0 |  |
|  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  | 特别约定 |  |
| 传感器连接材料 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 304 | 杆式 |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 316 |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 316L |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 丁晴橡胶与聚氯乙烯(PVC)复合物 | 缆式 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 聚四氟乙烯(F4)，(聚丙烯法兰) |  |
| 防爆方式 |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  | 不防爆 |  |
|  |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  | 本安防爆Exia ⅡCT6 |  |
| 显示方式 |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  | 不带现场指示 |  |
|  |  |  |  |  | Z |  |  |  |  |  | 带指针表头显示(0-100%刻度) |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 带数字表头显示 |  |
| 配重情况 |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  | 无需配重 |  |
|  |  |  |  |  |  | W |  |  |  |  | 需要配重 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -□ |  |  |  | 安装高度(mm) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -□ |  |  | 测量高度(mm) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -□ |  | 被测介质密度(g/cm3) |  |

金湖飞云仪表有限公司

电话：0517-87103369

传真：0517-86851198