单臂跌落试验机操作说明：

1、连接电源：AC380V   50HZ  三相五线

2、打开电源开关至ON位置，(此时严禁未专业培训之人员进入黄色警戒线内做任何有关试验操作，严禁站在跌落臂下，非常危险)，电源指示灯亮，仪表自检后进入待机状态；

3、设置所需要的高度，按“IΔ”键直至J2菜单里面，设置所需高度(单位：mm)；设置高度时个位按1；个位按2；百位按3；千分按4；万位按5；十万位按6；高度设定完成，连续按“IΔ”键直到当前测试，待机状态即可(注意本机出厂时已经调校好仪表，除自行设定高度以外，其它的参数请勿改动，否则有可能出现故障)；

5、高度设定完成将待测试对象，放置测试板上，将夹具固定完成(注意：测试时，须由两人完成)自行按所需面、角、棱。

6、测试方法：按上升键升置所设定高度时，自动停止上升，此时进入待测状态(操作人员离开测试区)按下跌落键，测试物品自由落下，测试完成；

备注：如有紧急情况，请勿自行处理，可通知厂商或销售商，以免造成事故；

单臂跌落试验机注意事项及维修保养：

a) 每次测试完毕，须把跌落臂落下，以免长时间复位的跌落臂把弹簧拉变形，影响测试效果，每次跌落前请先复位置电机停止转动后方可按跌落键；

b) 新机到厂安装完成后，须在滑动圆杆处加适当低浓度机油，严禁加入防锈油或高浓度机油及积压种带有腐蚀性油类)。

c) 如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部，擦试完以前的机油，再重机上油；

d) 跌落机属冲击力机械性设备，新机使用过于500次以上时，须把各螺丝紧固一以，以免发生故障