桌上型单臂拉力试验机

说

明

书

东莞市科迪仪器有限公司

TEL：0769-88904538     FAX：0769-88904536

| 品名 | 桌上型单臂拉力试验机 |
| --- | --- |
| 型号 | KD-950A |
| 出厂编号 | 0105688 |
| 生产日期 | 2010．05.18 |
| 制造厂商 | 东莞市科迪仪器有限公司 |

目   录

- 主要技术参数

- 使用方法提示

- 安装与结构

- 安全事项

- 产品保修卡

- 质量保证书

一、操作面板功能简介：

- 总电流

- 速度调节器

- 上升键

- 停止键

- 下升键

- 点动键

- 连续键

二、主要技术参数

| 型号 | 拉力试验机 |  |
| --- | --- | --- |
| 容量选择: | 50kg |  |
| 单位切换: | KG |  |
| 荷重精度 | ±1% |  |
| 荷重分精度: | ±2% |  |
| 最大行程(含夹具) | 280mm(不含夹具) |  |
| 速度输入方式 | 旋转 |  |
| 测试速度 | 1-250mm/min可调 |  |
| 马达 |  | 调速马达 |
| 主机尺寸 | 350x250x800mm |  |
| 机台重量 | 约30kg |  |
| 电源 | AC220V/50HZ |  |

总电源

速度调节

上升键

停止键

下升键

点动键

连续键

三、使用方法提示

- 将测试产品固定夹具两瑞，拧紧夹具

- 按好全部清零功能键，将它复至为0

- 调整好线位，行程开关至一定要求位置

- 接通电源，电源指示灯亮时，表示机器电源接通

- 将速度调节键，调至最小

- 按向上键，开关灯亮时，表示机器往上拉

- 逐步增大调速器，达到一定速度情况下，正常实验

- 工作完毕后，断线自动停机

- STOP停止开关 （左边关，右边开）。

- 如断电停电可采用位置顶端手摇拉力

四、安装与结构

本试验机为整体组装发货，无需客户自行安装。

五、安全事项

1．本试验机仅适用于单相220V交流电源

2．试验机四周切勿放置易燃之物体，以免发生为灾

3．试验机外壳必须可靠接地，否则有触电危险

4．电源进线端应接有同容量以上具有漏电保护的空气开关和接触器，以便紧急时立即切断电源

5．机器运行时，切勿用手触摸除控制面板以外部分，以防擦伤或挤伤

6．如需搬移机器，务必在切断电源后，冷却5分钟再操作

产 品 保 修 卡

客 户：肇庆高新区唯志家具有限公司

发货日期：2010  年  05   月  18   日

| 品 名 | 型 号 |
| --- | --- |
| 桌上型拉力试验机 | KD-950A |
| 修 理 内 容 记 录 |  |

维修员签字：

质 量 保 证 书

客户：肇庆高新区唯志家具有限公司

保证日期： 2010  年  05月 18 日至 2011  年05 月 18  日

| 品 名 | 型 号 | 机 身 号 |
| --- | --- | --- |
| 桌上型单臂拉力试验机 | KD-950A |  |
| 本保证卡保证一年，保证期间内，如因品质不良，或制造之故障，可优待免费修理。 - 遇下列情形时的收成本材料费 - 使用不当致机器发生故障或损害 - 故障是由他厂拼装而形成之损害时 - 非本公司服务员修理，折装道致故障时 - 下列情况时，恕不保证： - 因天灾或其他不可抗力之事故，而道致之故障或损害 - 由于使用错误或改装，致机器损坏 - 安装后移动或运送所发生之故障 - 如保证书遗失，保证期限以该产品到贵司日期起保证一年 |  |  |