东莞科迪供应可编程高低温试验箱

高低温试验箱产品用途：该系列产品广泛应用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备等作高低温渐变试验、耐寒性试验、低温储存，以便对试品在拟定环境条件下的性能、行为作出分析及评价。高低温试验箱做第三方校正计量时会检测产品是否耐高温、低温或恒定试验)等三个计量项目。因目前仪器公司很多（但真正生产厂家不多的情况下，为了保证产品的质量及客户的真正权益科迪仪器公司可提供第三方检验机构权威计量认证作为产品的重要凭证！

高低温试验箱主要配置：外壳采用优质冷轧钢板酸洗磷化后静电喷塑或采用SUS304#优质不锈钢，（具体外箱材质可依客户喜好为准），内胆采用SUS304#优质不锈钢；法國原裝進口高效率省型冷凍壓縮機. （法國泰康）及其他进口零配件，.全系統使用R134a , R404a , R23 環保冷媒. （歐美）；采用高精度彩屏触摸式880型控制器可编程温度控制器)。

可程式高低温试验箱标准附件有：试样架两套；观察窗一页(带观察窗)；兩個測試孔(機器左側50 mm，機器底部採用可固定式 PU 活動輪.

以下就以科迪型号中的KD-80高低温试验机为准，详细为大家介绍一下：

KD-80可程式高低温试验箱技术规格参数：

一：机器尺寸：

1：内部尺寸：40×50×40（W×H×D）cm

2．外部尺寸：大约为宽97.高136.深97CM

二：容    积：80L

三：测试范围：

1：温度范围：-40℃～150℃

2：降温速度：20℃～-40℃约80min

3：温度分布均度：±1.5℃

4：温度稳定度：±1℃

四：機器精度(Accuracy):

1.解析精度:

溫 度: 0.01 ℃

2.控制精度:

溫 度:( ±) 1.5℃

五 ：机械板金结构：

1：内部材质：SUS#304不锈钢（或一级镜面光板）

2：保溫材質:高強度PU發泡與高密度之玻璃纖維棉

3：防汗機件:以系統Ｋ型管之熱能作防汗處理.

4：.風路機件:

a.採用日制風扇馬達+銅質加長軸心+耐高低溫之鋁合金多翼式結構迴圈風扇，以達強制對流垂直擴散迴圈

b.風口可調式側吹出風口及回加裝護網迴風口.

5測試門與機體採雙層耐高低溫之高張性 Silicon Packing ,以確保測試區之密閉

6：機器底部採用高品質可固定式 PU 活動輪.

7：測試視窗採用多層防爆玻璃,內側膠合片式加熱除霧器.

照明設備使用新式 PL 型日光燈.

8：測試區內使用不鏽鋼可調式活動盤架二隻.

兩個測試孔(機器左側50 mm)可外接測試電源線或信號線使用

(孔徑或孔數須增加屬 OPTION 配備)

9.排水系統使用迴渦型及 U 型積沈裝置排水.

六.加熱系統（Heating systems）:

- 採用 U 型鰭片式高速加溫電熱器.

- 完全獨立系統,不影響冷凍及控制線路.

- 溫度控制輸出功率均經由微電腦PID自動演算,以達高精度與高效率之用電效益.

- 升溫速率隨客戶測試物之熱含量負載計算。

七：冷凍系統(Cooling systems):

1.法國原裝進口高效率省型冷凍壓縮機. （法國泰康）

2.全系統使用R134a , R404a , R23 環保冷媒. （歐美）

3.全系統管路均作通氮加壓 24H 檢漏測試

4.加溫、降溫系統完全獨立

5.內螺旋式 K-TYPE 冷媒銅管

6.波浪狀鰭片型強迫送風冷凝器

7.斜率式 FIN -TUBE 蒸發器

8.原裝進口電磁閥;乾燥過濾器;膨脹閥等冷凍元件

9.所有冷凍系統動作程式,完全由微電腦控制器控制,可達最高效率及省

電的優點,冷凍系統有節流裝置控制冷媒流量，節能且低噪。

10.低溫系統採二元冷凍迴路,降溫速率快.

八.電路控制系統(Electronic control systems):

1.高精度彩屏触摸式880型控制器

2.固定式条件可设定时间 0 - 999 H，触摸式 KEY BOARD ,可任意设定固定或交变条件

3.具九点故障警示及简易维修方法（ TROUBLE SHOOTING）

4．升,降温可作斜率控制,并具有自我校正温度基准点之功能.

5.温度传感器采用 DIN PT-100Ω (白金感应).

6.温度控制均采用 P.I.D. + S.S.R. 系统同步协调控制,可提高

控制组件与接口使用之稳定性及寿命.  （日本欧姆龙）

7.具有 P.I.D. 自动演算之功能,可减少人为设定时所带来之不便.

8.在设定或运转中,如发生错误时,会提供警示讯号.

9.控制器具有记录讯号端输出,可联接温度记录器. （属OPTION选配备）

10.可接远程监视﹑记录系统（属OPTION选配备）

九.安全保護系統 (Savety devices systems):

- 附有無熔絲保護開關

- .超溫、斷水時，機器警示燈指示,自動關機,故障未排除時,無法開機.

- .冷凍壓縮機附超溫與過負載保護裝置及高低壓保護開關.

- 風扇馬達加裝過電流保護器.

十.電 源(Power): 单相   AC 220V.

注：1.除以上所列规格外，可根据用户特殊要求进行非标准产品设计、制造。

2.详细高低温试验机技术参数及价格请来电咨询13580759144王玲。