盐雾箱安装需知及注意事项（东莞市科迪仪器有限公司）

很多客户买了盐雾试验机之后，在操作上肯定或多或少存在一些疑问，东莞市科迪仪器有限公司现提供盐雾试验机操作注意事项及安装需求：

1、电源： 220V　50Hz；

2、机器放置位置后面离墙约50cm.左右两侧适当保留维修空间.最好是有一个独立的放置场地，因为盐雾   箱本身是腐蚀性试验设备，避免对周边设备造成影响.

3、机器总电源线之前，请再加装一只无熔丝开关或闸刀开关.

4、排雾管可用PVC硬管沿伸至室外排放，需注意排雾管安装，要由机器管口高度直线向下倾斜.

5、机器的安装位置，请避免阳光直接照射，以免影响测试的条件。

6、机器的安装位置，应尽量勿靠近其它电器设备或易燃物品，以免危险。

7、本机器为PVC塑料制成，防止碰撞，使用温度请勿超出试验标准范围，以免因过热而变形。标准盐雾箱都是做中性盐雾试验,箱体温度37℃,饱和桶温度47℃，如客户需要做CASS试验，箱体温度50℃,饱 和桶温度63℃，这点是需要出厂前说明的，厂家就可以换成PP板，这样就可以做CASS实验了

8、盐雾箱喷雾须要有供气系统,所以要配一个空气压缩机,选购要求:  排气压力：≥8公斤  容积流量： ≥0.12m3/min,市面上分为有噪声和无噪声的，使用都是一样的，但可根据客户实际需求和预算去选择.

9.科迪仪器技术部电话：0769-22316290/13600292956钟工