多参数水质测定仪  型号：HAD-LP8

HAD-LP8多参数水质测定仪 技术参数

1、通道数：8个

2、波长：420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、

610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意8个波长

3、波长精度：中心波长±1nm

4、测量参数：铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等50多种个参数，

用户可定制参数。

5、光学稳定性：吸光度在20min内的漂移小于0.002A

6、外形尺寸：主机：340nm×250nm×130nm

7、重量：4kg

HAD-LP8多参数水质测定仪 产品特点：

1、测量样品时波长自动选择，无需调校。

2、波长重复性极佳，基本可实现无误差。

3、仪器光学部分经严格控制，确保其高性能。

4、LCD大屏幕中文菜单式操作，方便直观。

5、具有USB接口，可把数据记录传输到电脑，以文件的方式保存。

6、具有数据存储功能。

7、具有记录打印功能。

可选择以下测试项目

| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD(锰法） | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 2 | 余氯（低量程） | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 3 | 余氯（高量程） | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 4 | 总氯（低量程） | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 5 | 总氯（高量程） | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 6 | 二氧化氯（低量程） | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 7 | 二氧化氯（高量程） | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
| 8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
| 9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 10 | 磷酸盐（低量程） | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 11 | 磷酸盐（高量程） | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
| 12 | 亚硝酸盐氮（低） | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 13 | 亚硝酸盐氮（高） | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
| 14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%（F.S) |
| 15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S） |
| 16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 19 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 挥发酚（高） | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 苯胺类化合物（高） | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 总碱度（高） | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 总硬度（高） | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 铜（高） | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 镍（高） | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%（F.S) |
| 36 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%（F.S) |
| 37 | 铁（高） | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 锰（高） | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 铝（高） | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 砷（高） | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 55 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%（F.S) |
| 56 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 57 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
| 58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |