氢气发生器  型号：H2000

一.H2000氢气发生器概述
适用于国内外各种气相色谱仪；广泛用于石油、化工、煤炭、医药、食品、饮料酒、环保、室内检测、卫生、检疫、电力、公安、高校等实验室分析检测部门。
高纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、储液罐、压力控制、干燥净化、流量显示等系统组成。本仪器的“心脏”电解分离池为多组筒式结构。制氢、排氧可同时进行，其电解面积超大、池温低、性能好、纯度高之优点。本仪器设有不返液装置，可有效的保证仪器无返液现象。

二.H2000氢气发生器主要技术参数
1.电源电压：220v   50Hz
2.产气纯度：99.995 %（相对含氧量）
3.输出流量;    0 -2000 ml/min   
4.输出压力：0.6Mpa  （需特殊压力时,在出厂前通知厂方另定）
5.最大功率：720W;
6.环境温度：0-40℃    相对湿度<85%
7.环境条件：无大量粉尘及腐蚀性气体
8.外型尺寸：PGH – 2000型  620×350×600mm   (Ｌ×Ｗ×Ｈ)           
9.重    量:约45Kg;

三.H2000仪器特点：
1.操作简单，只需启动电源开关，即可产气，输出压力稳定，流量由 LED 数码显示，更直观醒目。
2.日常使用只需补充蒸馏水，可连续使用，也可间断使用。
3.仪器使用电源串连电池技术，可有效降低池内温度。
4.设有不返液装置，可有效的保证仪器无返液现象。