牛奶体细胞检测仪 ,牛奶体细胞计数仪 型号：HAD-28596

一、HAD-28596牛奶体细胞检测仪 ,牛奶体细胞计数仪产品介绍：
  最新粘度原理低成本可广泛用于各牛奶场，收奶站，中小企业收奶时的体细胞测定也可对单体奶牛检测体细胞来检测乳房炎的存在。

HAD-28596仪器组成原理
主要利用特定的试剂和牛奶反应，体细胞越高，粘度越高
①分析主要由控制单元和混合单元组成
②控制单元由步进电机及驱动板、主控制板、显示器、计量电子元件和数字计数转换组成组成。
③混合装置由是固定在间歇转动轴、由光学传感器，电磁阀和计时器。

二、HAD-28596性能参数：
牛乳中体细胞检测范围 5万-150万每毫升
粘度对时间范围 0.1-99.00S
相对粘度测量检测精度  +5%-10%
名义上的相对粘度与对照样品的名义价值可接受的偏差  （8.3+0.3）s
对测量作业阅读装置位置直径 （1.5+0.05）mm
奶样预混合时间  （30+10）s可编程调节 
牛奶样品需求量  10毫升
一个样品大约分析时间 3分钟以内
仪器单机尺寸规格  180*170*210mm
仪器重量 2.5KG
电源-电压转换器  220转12V电源适配器
最大功率容量 40W
连续运行时间  至少8小时
平均故障间隔时间 至少5000小时
总使用寿命 至少5年
容量 最多40
保存测量数据 25-3200（取决芯片的内存）
数据口输出 液晶显示结果，串口输出

三、HAD-28596装箱清单：
品名 数量
牛奶分析仪主机 1
废液盒 1
医用注射器的容量为10毫升 1
医用注射器的容量为5毫升 1
玻璃杯 2
节流器清洗装置 1
节流阀垫片 1
橡胶吹气球 1
220转12V电源适配器 1
外接POS打印机 1
中英文说明书 1