便携式五氧化二磷报警仪型号：H28517

产品描述
   H28517是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测仪，它可以配备氧气传感器、可燃气传感器和任选两种有毒气体传感器或任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器。
   H28517具有非常清晰的大液晶显示屏，声光报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

H28517产品特性
小巧、轻便、坚固
进口气体传感器
 声、光、震报警
大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、最小值显示
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
安全提示：定期闪灯、声音提示
出众的音频声音报警
维护费用很低

H28517技术参数
检测气体：空气中的五氧化二磷
量程：0-20ppm
基本误差：＜±5%（F.S）
最小读数：0.1ppm
响应时间：≤30秒
传感器寿命：24个月
传感器类型：催化燃烧式
电池：3.7V锂离子充电电池
电池工作时间：连续工作大概15小时左右
显示：大屏幕液晶显示
报警：声、光、震报警
直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、最小值
防爆标志：Exibd II CT3
防护等级：IP45
工作温度：-10∽45℃
工作湿度：5-90%RH
尺寸：126mm（长）×66mm（宽）×33mm（厚）
重量：450g（带铝合金箱）

〖 关闭 〗