电力电缆故障测试仪     型号：HAD-S500

HAD-S500产品简介
电力电缆故障测距仪（以下简称测距仪）采用ARM+FPGA技术，结合了低压脉冲反射和脉冲电流两种测试方式，适合于电力电缆的高阻、闪络、断线、低阻等类型故障的精确测距。
  低压脉冲反射法用于电缆的低阻和断线故障测距，以及测量各种电缆的长度或波速度。脉冲电流法分为冲击高压闪络法和直流高压闪络法两种测试方法，分别用于电缆的高阻和闪络型故障测距。

HAD-S500产品特点
 结合了低压脉冲反射和脉冲电流两种测试方式，可以测试断线、低阻、高阻、闪络等故障。
 智能化程度高。能够自动判断故障点是否放电，自动计算故障距离。
采用电流传感器测量流过地线的脉冲电流信号，与传统的闪测仪利用电阻电容分压器测量脉冲电压信号的方法相比，接线简　单、方便；而且把仪器与高压回路从电气上隔离，安全性好。
 测试精度高，在量程小于1Km时测试精度小于±1m；在量程大　于1Km时，测试精度小于0.5％。
采用中文菜单技术，易于掌握和使用。
采用具有背光功能的大屏幕液晶。
采用可充电锂离子电池，自动充电管理。
体积小，重量轻，便于携带。

1.3 HAD-S500技术指标
最大测试距离：10km(可根据用户要求定制，价格电询)
测试精度： 
测试距离小于1Km时，测试误差不大于±1m
测试距离大于1Km时，测试误差不大于0.5%
测试盲区：小于10m
充电时间约4个小时充满电连续工作时间大于10个小时
功耗：2W
使用环境温度：-10C -- +40C
体积：210mm×166mm×90mm
重量：1.5Kg