在线联氨分析仪  型号：H28428

一、简介
 
H28428在线联氨分析仪，是一款具有自动完成化学反应、光学检测、图文显示、控制输出及数据存储等功能的，高精度的在线式自动化仪表；该仪器采用了液晶显示器，以丰富的文字、图表和曲线等方式，显示测量结果、系统信息以及全中文菜单操作界面；人性化的设计理念与高新技术的结合，成就了该仪器的性能优越性和产品竞争力。
 
二、主要特点
 
1)    先进的嵌入式单片机技术;
 
2)    精巧结构、盘式安装、全铝框箱体，美观坚固、抗干扰能力强；
 
3)    大屏幕点阵液晶，显示内容直观、丰富、可实现单、多通道切换；
 
4)    采用恒压式加药原理，结构简单、计量精度高、免维护；
 
5)    采用450nm进口光源和光电池，寿命长、漂移小、稳定、可靠；
 
6)    可编程的多通道选择设计、可以修改通道测量周期，有效节省试剂；
 
7)    具有温度测量功能，可以根据温度进行测量数据补偿；
 
8)    具体黑匣子功能，可查询历史数据、运行记录、校准记录；
 
三、主要技术性能
 
1)    量    程：(0～100)µg/L
 
2)    显    示：320×240点阵液晶，中文菜单
 
3)    测量周期：最短5分钟
 
4)    仪器示值误差：±2%F.S
 
5)    重 复 性：不大于1%
 
6)    稳 定 性：基线漂移：使用空白校准，对测量无影响
 
化学漂移：±1%F.S/24h（视试剂稳定性而异）
 
7)    样品条件：流量：（150～300）mL/min
 
温度：（5～50）℃
 
压力：（14～140）KPa
 
 水样允许固体成分：不大于5微米（不允许有胶状物出现）
 
8)    环境温度：（5～45）℃
 
9)    环境湿度：不大于90%RH（无冷凝）
 
10)  试剂种类：1种
 
11)  试剂消耗：不大于5升/30天，测量周期越长试剂消耗越少；
 
12)  隔离输出：（4～20）mA（隔离输出，每个通道一个）
 
13)  电    源：交流（85～265）V、频率（45～65）Hz
 
14)  功    率：60W
 
15)  外形尺寸：690mm×450mm×300mm（高×长×深）
 
16)  开孔尺寸：645mm×410mm
 
17)  重    量：25kg
 
18)  报    警：断样报警、超限报警