钻铣床 型号：HAD-X50C

一、HAD-X50C钻铣床概要：

本机床方形箱体的多功能钻铣床，床身为矩形导轨，刚性好、运动稳定且精度高，导轨有良好的耐磨能力。装有机械进给器，能实现工作台纵向自动进给，且有快速进退刀功能。铣头可在垂直平面内回转90°。安装相应附件，能进行立铣、钻、镗、扩、磨等多种加工，可加工平面、沟槽、螺旋面、斜面、成型面以及花键、齿轮等零件，适用于各种企业的金属加工和设备维修，特别是工具、模具、卡具的加工制造。

二、HAD-X50C多功能钻铣床主要特点：

1、主轴转速的变换是通过双速电机与齿轮换挡变速，主轴得到八级转速：115,230,290,360,580,720,875,1750，以适用不同的切削加工需要。

2、若需机头转动时，可将机头锁紧螺母全部松开，然后摇动机头回转手把，直到工作所需位置后，将机头锁紧螺母全部锁紧。

3、先松开机头升降锁紧螺钉，转动机头上升降摇把，便可完成机头的升降运动。

4、工作台的移动

（1）纵向移动：松开两锁紧手柄，转动工作台任一端手轮，可实现工作台手动纵向进给运动。

（2）松开横向锁紧螺钉，转动横进手轮可实现横向进给运动。

（3）根据用户使用需要，可在工作台右端装上自动进给器，实现工作台的自动进给、停止、快进、快退运动。

HAD-X50C钻铣床技术参数

立铣能力 Vertical milling capacity mm 32

端铣能力 Face milling capacity mm 120

钻孔能力 Drilling capacity mm 50

镗孔能力 Boring capacity mm 120

最大攻丝直径 Taping capacity mm M16

工作台尺寸 Table size mm 1120×250

纵向最大行程 Longitudinal travel mm 500

横向最大行程 Cross travel mm 310

主轴行程 Spindle travel mm 120

主轴端面至工作台面距离 mm 0～570

主轴中心至立柱距离 S mm 350

立铣主轴锥度 MT4

主轴转速 r/min 115～1750（8 steps）

电机功率 KW 1.5/0.85

外形尺寸 mm 1600×1100×1040

净重 kg 950