隔爆红外一体化摄像仪     型号： PA-E810D-00B

隔爆红外一体摄像仪
防爆标志为EXD II BT4，符合国家标准GB3836.1-2000、GB3836.8-2003的规定，用于可燃性气体和空气混合形成的爆炸环境。 

产品特点：
视窗玻璃为钢化玻璃，可承受4J冲击能量而不被破坏，外壳能承受7J冲击能量而不被破坏；底座与圆筒用不锈钢扎带连接，内部抽屉板可从圆筒后部拉出，方便安装调试；并有自动冷暖空调、无形雨刷、隔热层等选件。

技术参数

| 型号Model | PA-E810D-30B | PA-E810D-50B | PA-E810D-70B | PA-E810D-100B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆标志 Mark | EXD II BT4 |  |  |  |
| 防护等级 Rate | IP67 |  |  |  |
| 红外作用距离Distance | 30M | 50M | 70M | 100M |
| 波长Wavelength | 850nm |  |  |  |
| 视角Perspective | 45°～60° |  | 45° |  |
| 镜头Scene | 定焦6mm/8mm/12mm/16mm可选 |  | 22变倍一体机，3.9-85.8mm,自动光圈 |  |
| 水平清晰度Horizontal Definitio | 470TVL |  | 480TVL |  |
| 最低照度（Lux）Minimal Illumination | 0.1Lux |  | 0.3Lux(LED开启时为0Lux) |  |
| 白平衡方式White Talance | 自动跟踪 |  |  |  |
| 背光补偿方式BLC | 自动 |  | 开启/关闭可选 |  |
| 电源功耗Power Consumption | DC12V 13W |  | DC12V+20% 10W |  |
| CCD类型CCD Type | SONY1/3〞CCD |  | SONY1/4〞CCD |  |
| 材质 Material | 304.316L不锈钢 |  |  |  |
| 外型尺寸Outside Dimension | Φ110mm*305mm |  |  |  |
| 海拔高度Elevational | ≤2000m |  |  |  |
| 产品重量 Weight | 4kg |  |  |  |