HAD-OEB便携式高含量氧分析仪

HAD-OEB型便携式高含量氧分析仪传感器采用进口固体离子流氧传感器为测量单元，经过微处理机对信号的处理，直接计算出被测气体中10%～99.99%的氧浓度值，并直接提供氧浓度显示。

产品特点

●进口新型长寿命的离子流检测器(德国BOSCH)，灵敏度高、响应速度快

●采用独特的气路系统，使得流量对测量值影响很小

●内置气体采样泵。(选配)

●高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响

●充电满一次可持续工作10小时左右

技术参数

◇测量范围：10/20/30/40/50/80/90-99.99% O2(量程自动切换)

◇不确定度：≤±0.1% (10%-95%);±0.01% （在95～99.99%量程）

◇重 复 性：≤0.5% F.S

◇预热时间：288 s

◇气体流速：150～300ml/min

◇气体压力：≤0.2MPa

◇稳 定 性：零点漂移 ≤±0.5% F.S;量程漂移 ≤±0.5%F.S

◇响应时间：6S达到90%

◇防爆标志：ExiaIICT6

◇分 辩 率：0.01%

◇充电电源：220V AC

◇输出信号：4-20mA（负载抗阻250欧姆）、0-5V.DC可选

◇触点容量：AC 125V 0.3A、DC 110V 0.3A DC 30V 1A

◇传感器平均寿命：>36月（持续使用时间）

应用领域

钢铁、空分制氧、医用制氧、工业用氧、电子行业等

订货须知（用户订货时请注明）

①仪器测量范围

②被测气体压力

③被测气体主要成份(腐蚀性气体及酸性气体等)