便携式臭氧气体检测仪，泵吸式臭氧检测仪  型号：HAD-O3

产品描述：

采用全新原装进口传感器及32 位低功耗处理器；电路采用 4 层布线，对弱信号及抗干扰更强；独立的高精度进口 AD 芯片（部分厂家为了节约成本采用 2 层电路板及 CPU 内部自带的 AD 功能）配以特有的信号处理算法，测量结果精度更高更稳定；2.5 寸点阵显示界面，读数直观大方；一流的工艺设计，带来了坚如磐石的品质。可应用于各种危险的工业场所；产品广泛应用于、冶金、石油石化、市政、化工、生物制药、家居环保、学校实验室，汽车尾气等各个领域。

产品特点：

◆ 玫瑰土豪金全金属外壳，人体工程学设计，手感十足，突显高端品质；

◆ 采用独立精密 AD 芯片，4 层电路板设计，对弱信号及抗干扰能力更强；

◆ 2.5 寸点阵显示界面，大字体界面读数美观，菜单设计科学合理；

◆ 原装进口高性能传感器，测量精度高，重复性好，使用寿命长；

◆ 内置高性能吸气泵，流速稳定，可开关控制；

◆ 温湿度显示，及强大的数据储存功能（选配）；

◆ mg/m3、PPM、VOL、LEL、PPB 多种单位可选择；

◆ 采用嵌入式 32 位超低功耗处理器，配以独有信号处理算法，响应速度快，稳定；

◆ 科学合理的声光报警设计，曲线对称，检测到超标时及时报警提示，保护人身安全。

◆ 一流的工业设计，机身采用军工品质的高强度铝型材，耐磨耐腐浊，适用于复杂恶劣的工业环境；

标准配置：主机、USB 充电器、充电线、使用说明书、合格证、保修卡

技术指标：

|  | 名称 |  | 描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测气体： |  |  | 臭氧 O3 |  |
| 检测原理： |  |  | 电化学原理 |  |
| 检测方式： |  |  | 泵吸式/扩散式 |  |
| 测量范围： |  |  | 0-1ppm、5ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、0-30000ppm、 |  |
|  |  |  | 0-50000ppm |  |
|  |  |  | (可选，未列出量程可订制) |  |
| 分 辨 率： |  |  | 0.001ppm（1ppm）、0.01ppm（5-100ppm）、0.1ppm（100-1000ppm）、1ppm（1000ppm 以上）、 |  |
|  |  |  | 10ppm（10000ppm 以上） |  |
| 准 确 度： |  |  | ±3%FS |  |
| 重 复 性： |  |  | 3%以内 |  |
| 响应时间： |  |  | T90 ≤30 秒 |  |
| 报警方式： |  |  | 声光报警，双色 LED 报警灯，声音≥75dB@25cm |  |
| 操作方式： |  |  | 按键操作（按键寿命达 20 万次） |  |
| 主体材质： |  |  | 全金属外壳，坚固耐磨抗腐蚀，手感好 |  |
| 工作温度： |  |  | -30℃～+70℃（常规气体），-20℃～+50℃（有毒气体） |  |
| 工作湿度： |  |  | 10%RH ~95%RH，无结露 |  |
| 工作压力： |  |  | 86kPa~106kPa |  |
| 电 | 池： |  | 内置高性能进口芯锂电池，标称电压：3.7VDC，2500mAh |  |
| 充 电 器： |  |  | 带 USB 接口的旅行充电器，USB 供电 DC5V，充电温度范围：0℃～40℃ |  |
| 充电时间： |  |  | ≤6 小时，完全充满 12 小时 |  |
| 连续工作时间： |  |  | ≥12 小时（常温下） |  |
| 尺 | 寸： |  | 135×65×35mm（L×W×H） |  |
| 重 | 量： |  | 约 0.46Kg |  |
| 防爆标志： |  |  | Exd ib IIC T4 Gb |  |
| 防护等级： |  |  | IP66 |  |
| 执行标准： |  |  | GB15322.1-2003，GB3836.1-2010，GB3836.2-2010，GB3836.4-2010 |  |
| 质量保证： |  |  | 质保期壹年，保修期内免费维修,敏感部件如传感器按传感厂家标准来定。 |  |