万能硬度计/万能硬度仪 型号：BSD-TH902

产品介绍：

闭环式传感器加载控制系统、高精度及稳定性；
• 最大试验力250kgf
• RS232串行接口可与打印机或计算机相连接
• 整体Q345钢焊接，整体去应力退火防止使用过程中的变形。结构坚固，刚性好。
• 符合国内及国际标准。
• 软件提供硬度转换，上下限设置，硬度修正等功能。
• 多种硬度标尺
• 全自动控制，LCD菜单式用户界面，面板功能完备，操作简单
• 中英文可切换操作。
• 在BSD-TH901基础上增加了X-Y自动平台，完全实现了全自动测试。
• 采用高分辨率采集装置，在计算机显示器上能显示出清晰压痕图象，并可存储及按照相关倍率用打印机实现精确倍率输出。
• 与多功能硬度计配合，能够提供半自动或者全自动测量功能，自动进行物镜与压头的相互切换，并能按设定轨迹进行压痕打印。
• 能测量出压痕的D1/D2值，计算出当前加载力下的HV/HK值。
• 与多功能硬度计配合，在硬化层深度测量时可同时设定轨迹线并自动打印压痕，通过测量后可得到硬化层深度及曲线图。工作效率高，所有测试一次性完成。
• 多语言支持。能实现英文、繁体中文、简体中文的直接转换。

参考标准
GB/T230、GB/T231、GB/T4340、JJG144-1999、GB/T18449、ISO 6508、 ASTM E 10、 ASTM E92、 ASTM E18、 ASTM E384、 ASTM E103
功能特点：

测量范围
洛氏标尺A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、P、R、S、V、15N、30N、45N、15T、30T、45T、15W、30W、45W、15X、30X、45X、15Y、30Y、45Y
布氏标尺HB2.5/:6.25、15.625、 31.25、 62.5 187.5kgf
HB5/:25、 62.5、 125、 250kgf
HB10/:100、 250kgf
HBT2.5/：62.5、 187.5kgf
HBT5/:250kgf
维氏标尺HV3、HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100kgf
HVT50、HVT100kgf

电动工作台指标
1.采用高精度双滚珠丝杆传动                      
2.全钢体结构,承载250公斤
3.双步进电机驱动实现X-Y向的行程           
4.重复定位精度:小于等于0.005mm
5.X-Y向行程75mm                  
6.无装配间隙,完全保证洛氏硬度的钢性测试
技术参数：

负载范围1~250kg

测量范围HB、HR、HV、MR

光学系统Φ135mm屏幕投影

放大倍数20X、44X、70X、140X、250X

测量系统分辨率小于1微米高精度测径器

深度读数海德汉位移传感器

测试过程全自动闭环式传感器控制

传动方式高精度滚珠丝杆

力传递方式高精度压力传感器

加卸载驱动24V伺服电机

采用高分辨率采集装置，在液晶显示屏上清晰显示压痕图像。

可存储数据并打印输出。提供HR、HV、HB相互硬度值转换。

试验力时间2~200秒

数据输出RS232串行接口（与打印机连接）

试件允许尺寸高度300mm，喉深150mm

圆柱试件外表面圆柱试件最小直径为3mm

工作电源220V/50Hz

外形尺寸1065mm×230mm×540mm