投入式数字液位变送器/投入式液位变送器/投入式水位计/压力式水位计/压力式水位仪 型号：GSC-WL-D

GSC-WL-D投入式数字液位变送器是在过去十五年开发、生产的投入式液位传感器的基础和经验上，结合最先进的嵌入式微处理技术、微信号处理调理技术、高精度数据采集技术，特别是嵌入具有三川特色的电源隔离、信号隔离技术，开发生产的新一代高精度、数字化、高抗过电压能力的投入式数字压力式液位计。

GSC-WL-D投入式数字液位变送器，避免了传统的投入式压力液位计由于不堪雷击过电压的侵袭而难以长期使用的情况，解决了零点飘移大、不易标定等难题，大大降低了传感器的功耗，提高了长期使用的稳定性和可靠性。

GSC-WL-D投入式数字液位变送器是新一代全数字、全隔离、抗瞬间过电压能力超过3000伏的液位变送器。传感器嵌入了微功耗微处理机和22位高精度、高稳定性数字转化芯片，集成了嵌入式温度传感器，使该液位变送器真正具备了智能化的特点。输出采用RS485接口，方便快捷，并且可以实现32个液位变送器的级联，减少了工程电缆，提高了系统的可靠性和智能化程度。

GSC-WL-D投入式数字液位变送器，配合后台太阳能电源和数字采集装置，可以在任意野外及恶劣环境实现远程无线数字化测量。经过大量的工程应用考核，该变送器可以长期在各种液体环境中稳定运行，可靠性强，安装调试方便，适用于各类液位测量的场合，特别适合于需要多个传感器监测液位的大坝安全监测、特殊地质体内水位监测、工业企业自动化液位监测和地下水、地表水的水位长期观测需求。

该传感器可以通过GSC-iSmart 数字显示单元或GSC-eFocus2000现地数字显示单元实现就地观测显示；也可以配合嵌入GPS,GPRS的GSC-RTU数据采集发送单元，实现远程海量液位数据的同步流域级、区域级和国家级的全面监测和分析处理。

测量范围：可适应不同要求（0～1m或0～200m ）

测量精度：0.15%,根据需要可以定制 0.1%精度 
微功耗：150毫瓦，可电池供电，电源全隔离耐过电压3000伏 
输出接口：数字RS485，可直接与GSC-RTU（数字网格节点无线数据采集装置）级联，一个端口可级联8路GSC-WL-D，抗干扰能力强

保护：具有反向极性保护、限流保护及过电压保护
零位调整：数字零位和满度调整，安全防爆(选配)

优异的防潮、防堵特性

高精度、高稳定性、高可靠性  
测量介质： 对1Cr18Ni9Ti不锈钢无腐蚀的各种液体 
工作电压： DC10.8～27V（16mA） 
介质温度： 0～70℃（特别的温度范围请考虑STC超声液位计）
环境温度： -25～80℃ 
量程调节： 数字标定，可以远程调节。过量程－20％～200％依然正确输出数字量