电容耦合测试仪 型号：HJ-QS36

本仪器用来测量对称通信电缆的电容耦合和工作电容。仪器可对通信电缆进行终端测量和中间测量，也可以在实验室和线路上对通信电缆进行补偿和检测。仪器终端为液晶数字显示。 Features 性能特点 ● 液晶数字显示 ● 精度高 ● 操作方便

技术参数; Specifications. 测量频率; 1000Hz±4%. 测量项目; 四芯线阻的通信电缆; 四芯线阻内的耦合：K1、K2、K3； 相邻四芯线阻之间的耦合：K4……K16； 对地耦合：E1、E2、E3； 工作电容：C1、C2、Cv；. 铝塑综合护套市内通信电缆; 线对与线对间电容不平衡：K1； 线对与地间电容不平衡. 测量范围; 测耦合值时（电容不平衡）; 范围1：0～±1999pF 范围2：0～±19.99nF. 测工作电容时; 范围1：0～±19.99nF 范围2：0～±199.9nF. 测量精度; 范围0～±1999pF时为测量值的±2%±1pF±1字 范围0～±19.99nF时为测量值的±2%±0.01nF±1字 范围0～±199.9nF时为测量值的±2%±0.1nF±1字. 外形尺寸; 260×370×370(mm).