振弦式读数仪/读数仪   型号：BTS-GK-403

应用范围：公路桥梁及民用建筑、水利水电工程、铁路、石油化工、环境监测
BTS-GK-403，BTS-BGK-408型振弦式读数仪用于振弦式传感器的数据采集。
全密封结构的设计使得读数仪可在各种恶劣环境下工作。大屏幕液晶显示器具有高亮背光，即使在夜晚也能清晰显示读数。读数仪不仅可直接显示基康各种振弦式仪器的振弦信号与温度，存储的数据可通过通讯电缆传输到计算机上并输入电子表格或数据库。
BTS-BGK-408读数仪利用RS-485通讯接口可实现对BTS-BGK-AC-32/64系列集线箱进行自动测量并存储读数。BTS-BGK-408采用轻巧的优质铝合金外壳，先进的锂离子电池供电并具有充电接口。体积小、重量轻，携带十分方便。
主要技术指标： 
振弦读数 激励范围 400～6000HZ，5V矩形波 
测量分辨率 0.25μS/255；0.1×f2×10－3 
测量精度 0.05Hz 
时基精度 0.0025% 
温度读数 传感器型号 BTS-YS144005 
测量范围 -50℃～+150℃ 
测量分辨率 0.1℃ 
测量精度 1.0%FSR 
存 储 器 随机存储器 64K 
固定存储器 可编程ROM 32K 
读数存储 2000组 
通　　讯 通讯方式 RS485或～RS232，9600，8N1 
传输格式 ASCII标准 
外部特征 箱体尺寸 GK-403/（L）190mm×（W）130mm×（H）235mm 
BTS-BGK-408/（L）166m×（W）126mm×（H）136mm 
重　　量 GK-403 /3.2kg 
BTS-BGK-408 /1.5kg 
温度范围 -10℃～+50℃ 
电　　池 GK-403/12V2.6Ah免维护铅酸蓄电池 
BTS-BGK-408/7.2V 4000mAHr 
锂离子电池 
工作时间 BTS-BGK-403 10h /BTS-BGK-408 24h 
功　　耗 ≤1.5W