环氧乙烷灭菌箱 型号：HA-YWM1000

适用范围
　　●医疗用品：手术器械、注射器、输液器、各种导管、节育器材等。
　　●医疗器械：内窥镜、心脏起搏器、人工心脏、医用电话、透析器、吸引器等。
　　●卫生用品：妇女卫生巾、一次性卫生餐具等。
　　●医药类：部分中药西药、部分化妆品。
　　●纺织品及生物制品：棉毛化纤服装、皮革、毛毯、刷子等。
　　●仪器仪表：电子仪器、光学仪器、电话机等。
　　●其它：人民币、票证、病历、档案、书信、珍藏历史文物、绢缎制品、动物标本等。 
产品特点
●本产品采用环氧乙烷混合气体、阻燃、阻爆、安全可靠（自动检测泄漏报警、超温报警），对灭菌物品无腐蚀损害、不污染环境。
　　●产品采用新工艺，节能效果明显、加热时间短。
　　●汉字点阵液晶显示，简洁、明易的中文菜单操作，灭菌有效可靠。
　　●根据灭菌不同要求可任意组合：温度、压力、灭菌时间、排残次数。
　　●灭菌后经6小时排残气处理后，可直接用于临床，也可编程连续无毒排残。
●具有掉电保存记忆功能。（系统运行过程中意外掉电，重新接电后，系统保存掉电前原有参数，继续运行）

主要技术参数
　　●灭菌室容积：30L、60L、130L、150L、200L、300L、350L、500L、600L、800L、1000L。
　　●灭菌温度：25℃～65℃。
　　●控温精度：±3℃。
　　●真空压力：0～-70KPa。
　　●灭菌时间：任意。
　　●控时范围：0～99h。
　　●电源电压：220V±10%50Hz。

灭菌箱的结构
　　●产品为立式箱体结构，由电控箱、灭菌室、系统控制箱组成。
　　●电控箱：外壳由A3钢板制作，内装有主机板。
　　●灭菌室：由优质不锈钢制作，内部由304镜面板做衬。
　　●系统控制箱：由抽真空系统、排残系统、加热系统、净化系统、水循环系统和空气过滤系统组成。

| LL型号 | 箱体内部尺寸 （长×宽×高） | 箱体外部尺寸 （长×宽×高） | 容积 （升） | 功率 （KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HA-YWM30 | 392×290×320 | 865×510×375 | 30L | 0.8 |
| HA-YWM60 | 500×320×300 | 647×530×950 | 60L | 0.9 |
| HA-YWM65 （内溃镜专用） | 560×310×380 | 690×480×1020 | 65L | 0.9 |
| HA-YWM130 | 650×400×500 | 795×650×1165 | 130L | 1.0 |
| HA-YWM150 | 720×400×538 | 880×650×1165 | 150L | 1.2 |
| HA-YWM200 | 692×445×650 | 900×650×1350 | 200L | 1.4 |
| HA-YWM300 | 800×480×782 | 970×700×1455 | 300L | 1.6 |
| HA-YWM350 | 810×528×820 | 1000×720×1460 | 350L | 1.7 |
| HA-YWM600 | 1030×628×928 | 1410×850×1910 | 600L | 2.3 |
| HA-YWM1000 | 1250×800×1000 | 1700×1020×2000 | 1000L | 2.6 |